| 3.2.1 | NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU |
| --- | --- |

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 3.2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – OPORNI ZID INVESTITOR: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

OBJEKT: NADGRADNJA IN RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA PARKIRIŠČA HUJE

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO

ZA GRADNJO: REKONSTRUKCIJA, NOVA GRADNJA

PROJEKTANT: PLANING, d.o.o., Križe, Snakovška cesta 68b, 4294 Križe Ivan Eler, univ. dipl. inž. grad.

ODGOVORNI PROJEKTANT: Domen Zalokar, univ. dipl. inž. grad. G - 3882

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: P-606/G, Križe, marec 2018

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Ivan Eler, univ. dipl. inž. grad. G - 0326

| KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ ŠT.: | P-606/G |
| --- | --- |

|  | 1 | Naslovna stran |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Kazalo vsebine načrta |
|  | 3 | Izjava odgovornega projektanta načrta |
|  | 4 | Tehnično poročilo |
|  | 5 | Risbe |

| 3.2.4 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

Opis konstrukcije

Za potrebe investitorja je potrebno izdelati parapetni zid z zaščitno (delno mrežasto in delno protihrupno) ograjo.

Izvede se AB parapetni zid, debeline 30 cm in višine od 100 do 120cm, glede na koto urejenega terena – zid ne bo zasut. Temelj zidu je dimenzij 90/50cm. Dno temelja mora segati pod koto zmrzovanja, kar pomeni 1m pod urejenim terenom.

Na kroni zidu se izvede mrežasta ograja, v delu pa protihrupna ograja za zaščito sosednjih objektov.

Glavno obtežbo predstavlja obtežba z vetrom.

Geomehanske raziskave pred pričetkom projektiranja niso bile izvedene. Nosilnost tal je ocenjena na podlagi lokacije in na podlagi izkušenj pri gradnji sosednjih objektov na 180kN/m2.

Upoštevani so vsi veljavni predpisi in zahtevani standardi, ki veljajo na območju Slovenije. Statični račun in dimenzioniranje je izvedeno po evropskih predpisih (EUROCODE standardi).

## Splošno

Statični izračun se nanaša na linijski parapetni zid delno s protihrupno delno z žičnato ograjo, dolžine 164 m.

Zid je hkrati temelj protihrupne in žičnate ograje. Stena zidu sega iz terena od 100-120 cm in je debeline 30 cm.. Temelj zidu je dimenzij 90/50 cm, minimalno 1 m vkopan v teren obojestransko (cona zmrzovanja). Stebrički protihrupne ograje so jekleni profili HEA 140 višine 150 cm in v medsebojnem rastru 300 cm. Stebri so pritrjeni preko jeklene pločevine debeline 15 mm in 4–ih vijakov M12. Panelna protihrupna ograja je sestavljena iz tipskih panelov 300/150 cm, lesene izvedbe.

V statičnem računu so uporabljeni standardi Eurocode

Glavna obtežba je veter.

## 2.Materiali uporabljeni v konstrukciji

Podložni betoni so iz C8/10.

Temelji

Beton C 25/30 XC2:		fck = 2.50 kN/cm2

 fcd =  2.50 / 1.50 = 1.67 kN/cm2

Stene

Beton C 30/37 XC4, XD3, XF3:	fck = 3.00 kN/cm2

 fcd =  3.00 / 1.50 = 2.00 kN/cm2

Armatura:

Rebrasta armatura RA S 500-B:		fyk = 50.00 kN/cm2

fyd = 50.00/1.15 = 43.50 kN/cm2

Armaturne mreže MA 500/560:	fyk = 50.00 kN/cm2

fyd = 50.00/1.15 = 43.48 kN/cm2

Zaščitni sloj za armaturo:

Betonski elementi v stiku z zemljino:	a0 = 4.0 cm

Vsi konstrukcijski jekleni elementi so izdelani iz jekla S 235:

fy = 23.50 kN/cm2

fu = 36.00 kN/cm2

Za vijake se uporabi material kvalitete 4.6:	fub = 40.00 kN/cm2

Zvari so prve kvalitete (I).

.

#### Obtežba vetra

(Kranj, cona 1, vref = 20 m/s po EC1)

Lokacija: Kranj – 400 m. n.m., na odprtem terenu – kategorija terena I

we = qref*ce(ze)*cf

qref = /2*vref2 = 1.25/2*202 = 0.25 kN/m2

ce (kategorija terena I, href = 3 m) = 2.09

cf = 1.8, po EC1 – vpliv vetra na oglasne table (ograje)

w+ = qref*ce(ze)*cf = 0.25*2.09*1.8 = 0.94 kN/ m2

### Kombinacije obtežb

| Obtežbe: | 1 | Lastna+stalna |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Veter |
| MSN | 3 | 1.35 G + 1.50 W |

STATIČNA PRESOJA

Horizontalna sila vetra  Hw = 0.94 kN/ m2 x 3 m = 2.82 kN/m

Teža protihrupne ograje(leseni paneli): 0,5 kN/m2

Zid in temelj: 0.90 m x 25 kN/m3 – teža  22,5 kN/m

### Zemljina:  Meljato peščeni prod/grušč   - predpostavimo

### Specifična teža zemljine  20 kN/m3

### strižni kot  30o

### kohezija c = 0-5 kPa

Me = 25-40 Mpa

Teža zemljine na obeh straneh zidu (0.3 m2) = 6 kN

Zemeljski pritsk deluje z obeh strani na zid enakomerno– mirni zemeljski pritisk – se izniči

Prevrnitev

# Prijemališče rezultante sile vetra Hw

Teža temelja in zidu 22,5 kN/m, teža ograje 0,75 kN/m -  teža zemljine (0.3 m2) = 6 kN/m

# Prijemališče rezultante

Faktor varnosti za prevrnitev = 2,2 > 1,5 – ustreza

Pritisk v temeljnih tleh

Ocenjena nosilnost tal je 273 kN/m2

G = 30,75 kN, M = 5,2875 kNm  – jedro prereza e = 0,172 m  >  B/6 = 0,15 m

Na robu napetost

Ustreza

Zdrs:

Faktor varnosti = 3,5

Notranje sile MSN

Moment v stebru protihrupne ograje ograje (na tri metre)

Obtežba vetra: Hw= 0,94 kN/m2  x 3 m x 1,5 m = 4,23 kN

Jeklo S235 – HEA 140

Wy = 155 cm3  fy = 23.5 kN/cm2 -

Pločevina in vijaki

Strižna sila:

Natezna sila: x = 15 cm

Vijaki M12 4.6

KONTROLA OK

Preboj pločevine d = 15 mm

BpRd = 97,66 kN > 24,3 kN , OK

AB stena debeline 30 cm

Nsd = 47.6 kN, Msd = 10.575 kNm

potrebna minimalna armatura stene

Armatura: stremena 8/25 cm, vzdolžno palice 2  10

Armatura mreže: Q226 obojestransko

AB temelj 90/50 cm

Nsd = 47.6 kN, Msd = 10.575 kNm – minimalna armatura

Armatura: stremena 8/25 cm, vzdolžno palice  6 10

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

| 3.2.5 | RISBE |
| --- | --- |

| List št. | Vsebina risbe | Merilo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Armaturni načrt zidu – P1 do P2 | 1:50 |
| 2 | Armaturni načrt zidu – P2 do P5 | 1:50 |
| 3 | Armaturni načrt zidu – P5 do P9 | 1:50 |
| 4 | Pogled zidu s protihrupno ograjo | 1:50 |