| 1.3 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

# KAZALO TEHNIČNEGA POROČILA

1	KAZALO TEHNIČNEGA POROČILA	2

2	UVOD	3

3       SEZNAM AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ IN NOVOGRADENJ	4

1.1. Kranj- Labore (smer Ljubljana)

SPLOŠNI PODATKI O KOLESARNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.2. Kranj- OŠ Stane Žagar (smer Hrastje)

SPLOŠNI PODATKI O KOLESARNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.3. Drulovka-cerkev (smer Kranj)

SPLOŠNI PODATKI O KOLESARNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.4. Stražišče DD (smer Kranj)

SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.5. Drulovka trgovina (smer Medvode)

SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.6. Gorenja Sava (smer Stražišče)

SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.7. Gorenja Sava (smer Besnica)

SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.8. Čirče (smer Hrastje)

SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.9.1 Kranj AP (AP sever)

SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

1.9.2 Kranj AP (AP jug)

SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠNICI IN SOGLASJIH

TEHNIČNO POROČILO

2. UVOD

Za potrebe »Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti JR-UTM_1/2017« je bila izdelana projektna dokumentacija, in sicer PZI (projekt za izvedbo) z naslovom »Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Investitor in vlagatelj projekta je Mestna občina Kranj.

Predmet izdelave projektne dokumentacije (PZI) je gradnja avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic ter umestitev novih taktilnih plošč za slepe in slabovidne. Območje obdelave zajema mestno naselje Kranj z obmestjem. Pri projektiranju se je upošteval Pravilnik o avtobusnih postajališčih

(Ur. list RS, št. 106/11).

Namen izdelave projektne dokumentacije je spodbujanje dnevnih migracij in kolesarskih povezav na račun zmanjšanja uporabe avtomobila in izboljšanja kakovosti zraka v mestih.

V nadaljevanju sledi izbor lokacij kamor se locirajo nove avtobusne nadstrešnice, kolesarnice in taktilne plošče za slepe in slabovidne. Vse situacije (od 1.1. do 1.9.2.) zadostujejo naslednjim predpogojem:

- v ožji okolici izbranega postajališča, to je radiju 500m, živi minimalno 200 prebivalcev

- vse parcele, ki so predmet nove gradne oziroma rekonstrukcije, so v lasti Mestne  	občine Kranj, Republike Slovenije oziroma so opredeljene kot javno dobro

- vse izbrane lokacije so v območju mestnega naselja Kranja z obmestjem, kjer je 	izdelan koncept omrežja JPP s postajališči

Za vsako novo gradnjo (nadstrešnica ali kolesarnica ali oboje) na lokacijah se ovrednoti in točkuje smiselnost izbora s pomočjo podanih meril in zahtev, katerih ustreznost se dokazuje s priloženimi grafičnimi prilogami. Prav tako se zaprosi za projektne pogoje in pridobi soglasja k gradnji upravljalcev komunalnih vodov, kjer je potrebna prestavitev le-teh.

Skupno je predvidenih pet nadstreškov tipa ANK 3 – 200, dimenzij 500 x 200 x 260 cm na lokacijah Stražišče DD, Drulovka-trgovina, Gorenja Sava- obe smeri ter Čirče. Na glavni avtobusni postaji Kranj se zgradijo trije večji nadstreški tipa ANK 4 – 200, dimenzij 633 x 200 x 260 cm, in sicer Kranj AP sever en in dva na lokaciji Kranj AP jug.

Pod tipskimi nadstreški (ANK 3-200) se izvede pasovni temelj dimenzije b/h 50/50 cm v skupni dolžini 475 cm. Pod tipskimi nadstreški (ANK 4- 200) se izvede pasovni temelj  b/h 50/50 cm v skupni dolžini 608 cm. Finalni tlak je metličen beton (h=10 cm).

Ob skrajnem robu nadstrešnice se izvedejo taktilne plošče za slepe in slabovidne fiksne širine 90 cm, dolžina je odvisna od širine obstoječega pločnika.

Na lokacijah Kranj Labore, Drulovka-cerkev in Osnovna šola Staneta Žagarja se postavijo tri nove kolesarnice, modul 8/ST, dimenzij 440 x 230 x 230 cm. Pod tipskimi kolesarnicami se izvede temeljna plošča debeline 15 cm s finalno obdelavo- metličen beton.

Na šestih avtobusnih postajališčih je predviden načrt zasaditve okolice in njegova izvedba, in sicer na situacijah z oznakami 1.1., 1.2., 1.5., 1.6.,1.7 in 1.8. Namen tega je preprečevanje pregrevanja v poletnem času ter celovita krajinska ureditev prostora okrog avtobusnega postajališča.

3. SEZNAM AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ TER PREDVIDENE NOVE GRADNJE

| OZNAKA | POSTAJALIŠČE | NADSTREŠEK | KOLESARNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Kranj- Labore (smer Ljubljana) | x | • |
| 1.2. | Kranj- OŠ Stane Žagar (smer Hrastje) | x | • |
| 1.3. | Drulovka-cerkev (smer Kranj) | x | • |
| 1.4. | Stražišče DD (smer Kranj) | • | x |
| 1.5. | Drulovka trgovina (smer Medvode) | • | x |
| 1.6. | Gorenja Sava (smer Stražišče) | • | x |
| 1.7. | Gorenja Sava (smer Besnica) | • | x |
| 1.8. | Čirče (smer Hrastje) | • | x |
| 1.9.1* in 1.9.2. | Kranj AP (sever in jug) | • • • | x |

*   predvidena izvedba treh avtobusnih nadstrešnic večjih dimenzij (6,33m x 2,00m)

AP-04-2018			             			   Simon BAJT, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS 1245

(št. projekta)                                                                                                            (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka)

Kranj, AVGUST 2018

(kraj in datum)                          							             (osebni žig, podpis)