| 0.4 | SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠKU IN SOGLASJIH PROJEKTA št. AP-04-2018 na lokaciji 1.7. Gorenja Sava (smer Besnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zahtevnost objekta |  | manj zahteven objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija celotnega objekta |  | 1 STAVBE 12 NESTANOVANJSKE STAVBE 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija posameznih delov objekta |  | delež v skupni uporabni površini objekta |  |  |  |  | šifra podrazreda |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 12410 |  |  |  |  |  |  |  |
| druge klasifikacije |  | Požarno manj zahtevne stavbe (PZ1) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz 7. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz . člena o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009) Načrti so izdelani skaldno z 11. in 16. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(Uradni list RS, št. 28/2009) Načrti so izdelani skaldno z 9. členom Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/20012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba prostorskega akta |  | Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (UL. RS. 74/14, 9/2016 - tehnični popravek, 63/2016 - obvezna razlaga, 20/2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokacija |  | Avtobusno postajališče na Gorenji Savi v smeri Besnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč z nameravano gradnjo |  | 1137/27 k.o. Kranj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| številka parcele (k.o. Huje) |  | velikost parcele |  |  | velikost parcele znotraj gradbene parcele |  |  | delež parcele znotraj gradbene parcele |  |  |  |  |  |  |
| / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Skupna velikost gradbene parcele |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo |  |  | Vodovod: obstoječ, na parceli Kanalizacija: obstoječ, ni na parceli Elektrika: obstoječ, ni na parceli Meteorna kanalizacija: / Telekom: obstoječ, ni na parceli Plinovod: obstoječ, na parceli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere poteka priključek na javno cesto |  |  | Dostop do objekta je mogoč z občinske ceste z oznako 183021, ki je del sosednje parcele 1324/1 k.o. Stražišče. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba soglasij in soglasij za priključitev |  |  | soglasja v območju varovalnih pasov |  |  | MESTNA OBČINA KRANJ, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe pridobljeno soglasje št.: ___________________ dne ______________ MESTNA OBČINA KRANJ, Oddelek za okolje in prostor; pridobljeno soglasje št. _______________________, dne ____________ ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, soglasje sklep št.: 35101-0662/2018-3 izdano dne 28.6.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kanalizacija: Vodovod: Elektrika: T2: TELE-TV Telekom Plin: |  |  | KOMUNALA KRANJ d.o.o., kanalizacijsko soglasje za priključitev št.278482 pridobljeno 26.6.2018 KOMUNALA KRANJ d.o.o., vodovodno soglasje št.278564 pridobljeno 26.6.2018 ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam, št. ___________ izdano dne: _____________ T 2 , d.o.o . Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam , št.: 294/2018 T-2 izdano dne: 26.6.2018 TELE-TV d.o.o.; soglasje k projektnim rešitvam , št.: SI-249/0718/PPSG izdano dne: 9.7.2018 Telekom Slovenije; soglasje k projektnim rešitvam , št.: __________ izdano dne: _____________ DOMPLAN, d.d. Enota Kranj; soglasje k gradnji , št.:S 69/18 izdano dne: 27.6.2018, znak: 240/36-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe |  |  | oskrba s pitno vodo |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | oskrba z elektriko |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odvajanje odpadnih voda |  |  | Odvod meteorni voda s strešine je predviden v travno površino ob objektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dostop do javne ceste |  |  | Dostop do objekta je mogoč z občinske ceste z oznako 183021, ki je del sosednje parcele 1324/1 k.o. Stražišče. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zazidana površina: |  |  | 10,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| velikost objekta |  |  | bruto tlorisna površina: |  |  | 10,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto tlorisna površina |  |  | 10,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bruto prostornina: |  |  | 21,25 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto prostornina |  |  | 21,25 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število etaž |  |  | 1 (pritličje) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem |  |  | Temelj: 4,75 x 2,07 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov na zemljišče |  |  | Nadstrešek kolesarnice: 5,00 x 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | absolutna višinska kota |  |  | Pritličje: +371.25 m nmv |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | relativne višinske kote etaž |  |  | ±0.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | najvišja višina objekta |  |  | +2,60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število stanovanjskih enot |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število ležišč |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število parkirnih mest |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fasada |  |  | Tipski objekt: nadstrešek tip ANK 3-200, inox konstrukcija s kaljenim steklom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oblikovanje objekta |  |  | orientacija slemena |  |  | SZ-JV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | naklon strehe |  |  | Polkrožna dvokapna strešina, max naklon 24° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kritina |  |  | Kaljeno steklo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstotek zelenih površin |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor zazidanosti |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor izrabe zemljišča |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odmiki od sosednjih zemljišč |  |  | Minimalni odmik objekta od ceste 183021 na J je 1,80 m Minimalni odmik objekta od parcele št. 1087 k.o. Stražišče na S je 0,00 m Minimalni odmik objekta od parcele št. 1324/1 k.o. Stražišče na J je 3,47 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druge značilnosti objekta |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ocenjena vrednost objekta (skupaj EUR, (dozidava) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | TEHNIČNO POROČILO št. AP-04-2018 na lokaciji 1.7. Gorenja Sava (smer Besnica) |
| --- | --- |

Avtobusno postajališče se nahaja na občinski cesti z oznako 183021, na Gorenji Savi v smeri proti Besnici (na nasprotni strani ceste od situacije 1.6.). Parcela, kjer je nameravana gradnja 1137/27 k.o. Kranj je v lasti MOK.

Nadstrešek se umesti ob obstoječ pločnik na zelenico. Izvedejo se tudi taktilne plošče za slepe in slabovidne v dolžini 168 cm, širini 90 cm in globini (v asfaltu) 3 cm. Pri predvidenem posegu ne posegamo v rob pločnika, stiki med taktilno ploščo in asfaltem bodo izvedeni z bitumenskim premazom. Taktilne plošče bodo  izvedene, kot je določeno v slovenskem standardu SIST 1186, temelji na usmeritvah iz standarda ISO 21542 in se v nekaterih točkah zgleduje po nemškem standardu DIN 32984.

Vsi  gradbeni posegi bodo izvedeni skladno s specifičnimi specifikacijami  zgornjega ustroja asfalta.

Nadstrešek je tipski, tipa ANK-3 200, dolžine 500 cm, širine 200 cm in višine 260 cm. Širina pločnika ob nadstrešku je 168 cm + 12 cm robnika. Tlak je metličen beton. Prostor med tlakom in asfaltirano obstoječo površino se dodatno asfaltira, debeline 3-5 cm.

Zaradi neravnega terena na severni strani objekta je potrebno nasuti teren do višine +0.00 m, torej do tlaka, in sicer v celotni dolžini objekta + dodatno 1 m na vsako stran, kot razvidno iz situacije.

Pod nadstreškom poteka vodovodna cev, katero je potrebno prestaviti. Ostali komunalni vodi ne ovirajo postavitve nadstreška.

Na lokaciji je predvidena zasaditev novega drevesa.

Avtobusno postajališče ustreza naštetim merilom pri ocenjevanju »gradnje in/ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč«. Ustreznost merila se izkazuje s priloženimi grafičnimi prilogami.

| MERILA | št. točk | ustreznost |
| --- | --- | --- |
| Izdelan koncept omrežja JPP s postajališči v naselju oz. regiji | 10 | • |
| Izdelana celostna podoba postajališč v naselju oz. občini | 5 | • |
| Elektronsko obveščanje o prihodu avtobusov v realnem času na postajališčih | 5 |  |
| Načrt zasaditve okolice postajališča in njegova izvedba | 5 | • |
| Uporaba različnih tlakov, ki prinesejo k estetski vrednosti v prostoru | 5 | • |
| Zagotovitev enostavnega prehoda iz enega prometnega sistema v drugega | 5 |  |
| Označitev naziva postajališča v Braillovi pisavi | 5 |  |
| Talne oznake za slepe in slabovidne do postajališča | 5 | • |
| Koš za smeti na postajališču | 5 | • |
| Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj pet oseb | 5 |  |
| Kolesarska infrastruktura, ki čakališče povezuje z obstoječim kolesarskim omrežjem v naselju | 5 |  |
| Različni elementi za umirjanje prometa (ločilni otok in podobno) | 5 |  |
| Kolesarnica za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča (80 m) | 5 |  |
| Pokrito stojalo za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča | 5 |  |
| Informiranje javnosti- promocija novega/prenovljenega postajališča v medijih | 5 | • |
| Informacijska kampanja za občane- promocija sistema JPP | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na postajališču | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na svetovnem spletu | 5 | • |
| Natisnjen zemljevid naselja z označenimi progami JPP, distribuiran vsem gospodinjstvom v naselju in njegovem vplivnem območju | 5 | • |

SKUPAJ: 60 /100 točk