| 0.4 | SPLOŠNI PODATKI O KOLESARNICI IN SOGLASJIH PROJEKTA št. AP-04-2018 na lokaciji 1.2. OŠ Staneta Žagarja (smer Hrastje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zahtevnost objekta |  | manj zahteven objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija celotnega objekta |  | 1 STAVBE 12 NESTANOVANJSKE STAVBE 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 1242 Garažne stavbe 12420 Garažne stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija posameznih delov objekta |  | delež v skupni uporabni površini objekta |  |  |  |  | šifra podrazreda |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 12420 |  |  |  |  |  |
| druge klasifikacije |  | Požarno manj zahtevne stavbe (PZ1) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz 7. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz . člena o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009) Načrti so izdelani skaldno z 11. in 16. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(Uradni list RS, št. 28/2009) Načrti so izdelani skaldno z 9. členom Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/20012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba prostorskega akta |  | Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (UL. RS. 74/14, 9/2016 - tehnični popravek, 63/2016 - obvezna razlaga, 20/2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokacija |  | Avtobusno postajališče pred OŠ Staneta Žagarja (v smeri proti Hrastjam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč z nameravano gradnjo |  | 88 k.o. Huje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| številka parcele (k.o. ) |  | velikost parcele |  |  | velikost parcele znotraj gradbene parcele |  |  | delež parcele znotraj gradbene parcele |  |  |  |  |
| / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| Skupna velikost gradbene parcele |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo |  |  | Vodovod: obstoječ, ni na parceli Kanalizacija: obstoječ, ni na parceli Elektrika: obstoječ, na parceli Meteorna kanalizacija: / Telekom: obstoječ, na parceli Plinovod: obstoječ, na parceli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere poteka priključek na javno cesto |  |  | Dostop do objekta je mogoč z občinske ceste z oznako 183402, ki je del sosednje parcele 272/5 k.o. Huje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba soglasij in soglasij za priključitev |  |  | soglasja v območju varovalnih pasov |  |  | MESTNA OBČINA KRANJ, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe pridobljeno soglasje št.: ___________________ dne ______________ MESTNA OBČINA KRANJ, Oddelek za okolje in prostor; pridobljeno soglasje št. _______________________, dne ____________ ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, soglasje sklep št.: 35101-0662/2018-3 izdano dne 28.6.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kanalizacija: Vodovod: Elektrika: T2: TELE-TV Telekom Plin: |  |  | KOMUNALA KRANJ d.o.o., kanalizacijsko soglasje za priključitev št.278482 pridobljeno 26.6.2018 KOMUNALA KRANJ d.o.o., vodovodno soglasje za priključitev št.278564 pridobljeno 26.6.2018 ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam, št. ___________ izdano dne: _____________ T 2 , d.o.o . Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam , št.: 294/2018 T-2 izdano dne: 26.6.2018 TELE-TV d.o.o.; soglasje k projektnim rešitvam , št.: SI-249/0718/PPSG izdano dne: 9.7.2018 Telekom Slovenije; soglasje k projektnim rešitvam , št.: __________ izdano dne: _____________ DOMPLAN, d.d. Enota Kranj; soglasje k gradnji , št.:S 69/18 izdano dne: 27.6.2018, znak: 240/36-18 |  |  |  |  |  |  |
| način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe |  |  | oskrba s pitno vodo |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | oskrba z elektriko |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odvajanje odpadnih voda |  |  | Odvod meteorni voda s strešine je predviden v travno površino ob objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dostop do javne ceste |  |  | Dostop do kolesarnice je mogoč z občinske ceste 183402 na V strani objekta. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zazidana površina: |  |  | 10,12 m2 |  |  |  |  |  |  |
| velikost objekta |  |  | bruto tlorisna površina: |  |  | 10,12 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto tlorisna površina |  |  | 10,12 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bruto prostornina: |  |  | 18,41 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto prostornina |  |  | 18,41m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število etaž |  |  | 1 (pritličje) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem |  |  | Kolesarnica: 4,40 x 2,30 m (Temeljna plošča: 5,30 x 2,90 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov na zemljišče |  |  | Nadstrešek kolesarnice: 4,40 x 2,30m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | absolutna višinska kota |  |  | Pritličje: +384.04m nmv |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | relativne višinske kote etaž |  |  | ±0.00 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | najvišja višina objekta |  |  | +2,30 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število stanovanjskih enot |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število ležišč |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število parkirnih mest |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fasada |  |  | Tipski objekt: kolesarnica modul 8/ST, inox konstrukcija z polikarbonatno kritino |  |  |  |  |  |  |
| oblikovanje objekta |  |  | orientacija slemena |  |  | SZ-JV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | naklon strehe |  |  | Polkrožna enokapna strešina, naklon 2° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kritina |  |  | Polikarbonatne plošče |  |  |  |  |  |  |
| odstotek zelenih površin |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor zazidanosti |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor izrabe zemljišča |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odmiki od sosednjih zemljišč |  |  | Minimalni odmik objekta od ceste 183402 na V je 3,15 m Minimalni odmik objekta od plinovoda na V je 1,76 m Minimalni odmik objekta od elektrovoda na Z je 0,59m Minimalni odmik objekta od obstoječega nadstreška na SZ je 0,69 m Minimalni odmik objekta od parcele št. 272/7 k.o. Huje na J je 0,39 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druge značilnosti objekta |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ocenjena vrednost objekta (skupaj EUR, (dozidava) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | TEHNIČNO POROČILO št. AP-04-2018 na lokaciji 1.2. OŠ Stane Žagar (smer Hrastje) |
| --- | --- |

Avtobusno postajališče se nahaja na občinski cesti z oznako 183402, v smeri proti Hrastjam in je del parcel s št. 88 in 272/7 oboje k.o. Huje, katere sta v lasti MOK.

Na avtobusnem postajališču že obstaja avtobusni nadstrešek, poseg v prostor zajema postavitev taktilnih plošč za slepe in slabovidne ob obstoječem nadstrešku ter novo kolesarnico, južno ob nadstrešku na zelenici. Predvidena je tudi nova zasaditev drevesa ob kolesarnici.

Obstoječ nadstrešek je tlorisnih dimenzij 425 x 160 cm, širina pločnika ob nadstrešku je 355 cm + robnik 12 cm. Predvidena je izvedba taktilne plošče v zgornjem ustroju asfalta globine

3 cm.

Taktilna plošča  se izvede v dolžini 355 cm in širine 90 cm. Pri predvidenem posegu ne posegamo v rob pločnika, stiki med taktilno ploščo in asfaltem bodo izvedeni z bitumenskim premazom. Taktilne plošče bodo  izvedene, kot je določeno v slovenskem standardu SIST 1186, temelji na usmeritvah iz standarda ISO 21542 in se v nekaterih točkah zgleduje po nemškem standardu DIN 32984.

Vsi  gradbeni posegi bodo izvedeni skladno s specifičnimi specifikacijami  zgornjega ustroja asfalta.

Dostop do kolesarnice je mogoč z občinske ceste z oznako 183402 parc. št. 272/5 in 272/7 k.o. Huje.

Dimenzije kolesarnice so, dolžine 440 cm, širine 230 cm in višine 230 cm.

Tlak kolesarnice  je talna  AB.plošča dim 530 x 290 cm, debeline 15 cm (finalna obdelava metličen beton). Prostor med tlakom kolesarnice in obstoječim pločnikom se dodatno asfaltira z asfaltom debeline 3-5 cm.

Na površinah kolesarnice ne bo prostora za obveščanje in oglaševanja.

Pod kolesarnico poteka obstoječ telekomunikacijski vod, katerega se v skladu s priloženim načrtom obbetonira s 15 cm debelo AB kletko, vidno na priloženih risbah. Višina AB kletke, ki zavaruje komunalni vod je odvisna od dejanske globine komunalnega voda položenega v terenu in je razvidno ob izkopu.  Vsi ostali komunalni vodi ne ovirajo postavitve objekta.

Avtobusno postajališče ustreza naštetim merilom pri ocenjevanju »gradnje in/ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč«. Ustreznost merila se izkazuje s priloženimi grafičnimi prilogami.

| MERILA | št. točk | ustreznost |
| --- | --- | --- |
| Izdelan koncept omrežja JPP s postajališči v naselju oz. regiji | 10 | • |
| Izdelana celostna podoba postajališč v naselju oz. občini | 5 | • |
| Elektronsko obveščanje o prihodu avtobusov v realnem času na postajališčih | 5 |  |
| Načrt zasaditve okolice postajališča in njegova izvedba | 5 | • |
| Uporaba različnih tlakov, ki prinesejo k estetski vrednosti v prostoru | 5 | • |
| Zagotovitev enostavnega prehoda iz enega prometnega sistema v drugega | 5 | • |
| Označitev naziva postajališča v Braillovi pisavi | 5 |  |
| Talne oznake za slepe in slabovidne do postajališča | 5 | • |
| Koš za smeti na postajališču | 5 | • |
| Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj pet oseb | 5 |  |
| Kolesarska infrastruktura, ki čakališče povezuje z obstoječim kolesarskim omrežjem v naselju | 5 | • |
| Različni elementi za umirjanje prometa (ločilni otok in podobno) | 5 | • |
| Kolesarnica za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča (80 m) | 5 | • |
| Pokrito stojalo za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča | 5 | • |
| Informiranje javnosti- promocija novega/prenovljenega postajališča v medijih | 5 | • |
| Informacijska kampanja za občane- promocija sistema JPP | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na postajališču | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na svetovnem spletu | 5 | • |
| Natisnjen zemljevid naselja z označenimi progami JPP, distribuiran vsem gospodinjstvom v naselju in njegovem vplivnem območju | 5 | • |

SKUPAJ: 85 /100 točk

Na avtobusnem postajališču 1.2. Kranj- OŠ Staneta Žagarja (smer Hrastje) se postavi nova nadstrešnica za kolesa, ki ustreza naslednjim načelom »postavitve parkirišč za kolesa«:

| NAČELA | št. točk | dokazila | ustreznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddaljenost parkirišča za kolesa od vhoda v stavbo, cilja potovanja glede na čas parkiranja: - maksimalna oddaljenost= 0 % možnih točk - oddaljenost do 10 m= 100 % možnih točk | 60 | Iz projektne dokumentacije je razvidna oddaljenost parkirišča od cilja v bližini | • |
| Posamezno kolesarsko stojalo je samostojno pritrjeno v tla ali vijačeno na nadstrešek | 10 | Razvidno iz projektne dokumentacije | • |
| Parkirišče za kolesa je na intermodalnem vozlišču | 10 | Razvidno iz projektne dokumentacije | • |
| Parkirišče za kolesa je dobro vidno in osvetljeno | 5 | Razvidno iz projektne dokumentacije | • |
| Parkirišče za kolesa ima opremo za opravljanje mini servisa | 5 |  | x |
| Parkirišče za kolesa zagotavlja polnjenje električnih koles | 5 |  | x |
| Parkirišče za kolesa je postavljeno na ukinjeno parkirno mesto za avtomobile | 5 |  | x |

SKUPAJ: 85 /100 točk