___________________________________

- Lokalna cesta LC 251040 (Jeprca – Podreča - Labore)

- Rekonstrukcija ceste od km 5+100 do

- km 5+600 (Mavčiče - Praše) v dolžini 500m

___________________________________________

P-374A/18	N–374A/18-C

___________________________________

- PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

___________________________________

T.1	TEHNIČNO POROČILO

# 1.0	UVOD

## 1.1	SPLOŠNO

Občinska cesta LC 251040 Jeprca – Podreča – Labore povezuje kraje na desnem bregu reke Save od Zbilj v občini Medvode do Labor kjer se priključuje na regionalno cesto Kranj – Ljubljana. Ob cesti je nanizana vrsta vasi, ki se deloma držijo ena druge, med nekaterimi pa je tudi večja razdalja. Med vasmi se, poleg prometa z motornimi vozili, odvija tudi kolesarski in peš promet.

Naročnik, Mestna občina Kranj, je naročila izdelavo projekta za izvedbo (PZI) rekonstrukcije lokalne ceste in izgradnjo varnih površin za pešce in kolesarje na pododseku od km 5+100 do km 5+600, to je od že rekonstruiranega dela v vasi Mavčiče do začetka vasi Praše v dolžini 500 m.

Cesta naj se rekonstruira v podobnem obsegu, kot je že rekonstruirani odsek med Bregom in Drulovko. Širina novega vozišča naj bo 7,5 m (vključno z obojestranskim kolesarskim pasom na vozišču), ob vozišču naj se zgradi enostranski pločnik namenjen pešcem. Predvideti je potrebno tudi otoke za umirjanje prometa pred vstopom v vasi.

Uredi se tudi cestna razsvetljava.

## 1.2	OBSTOJEČE STANJE

## 1.2.1		Cesta in odvodnjavanje

Na obravnavanem območju je lokalna cesta široka od 4,0 do 5,5m. Najožje vozišče je na območju kjer cesta poteka v gozdičku na začetku vasi Praše. Pred kratkim je bilo vozišče deloma razširjeno z asfaltiranjem bankin. Asfalt vozišča je že precej obrabljen, neraven in razpokan.

Bankine se večinoma široke do 0,5m in so neurejene.

Odvodnjavanje je večinoma preko bankine na nižji teren, razen v naselju Mavčiče med začetkom obdelave in priključkom za trgovino kjer je urejena meteorna kanalizacija, ki se nadaljuje po občinski cesti JP 683171 do brežine reke Save kjer je izpust vode urejen po strmi brežini.

## 1.2.2		Križišča in priključki

Na obravnavanem odseku se na lokalno cesto LC 251040 v vasi Mavčiče navezuje občinska cesta JP 683171 (Mavčiče I), ki vodi do skupine hiš na desni strani med cesto Podreča-Labore in reko Savo.

Prav tako je v vasi Mavčiče več priključkov do gostinskega objekta, vrtca in trgovine ter več hišnih priključkov do stanovanjskih objektov.

V vasi Praše sta dva priključka poljskih poti ter več hišnih priključkov.

## 1.2.3		Pešci, kolesarji in avtobusna postajališča

Površine za pešce niso urejene in se večinoma odvija po bankinah, kolesarski promet se odvija po vozišču.

Na obravnavanem odseku ni obstoječih avtobusnih postajališč. Najbližje avtobusno postajališče je v Mavčičah v bližini šole (oddaljenost približno 70m)

## 1.2.4		Cestna razsvetljava

Obstoječa cestna razsvetljava v območju obdelave je sicer urejena, vendar ne ustreza predpisom.

Ob desnem robu se v vasi Mavčiče nahaja osem obstoječih svetilk, ki so neenakomerno razporejene.

Prav tako je cestna razsvetljava urejena ob občinski cesti JP 683171 (Mavčiče I), ki se navezuje na lokalno cesto LC 251040 v km 5+131.

## 1.2.5		Komunalni vodi

V območju obdelave potekajo v ali ob vozišču naslednji komunalni vodi:

-meteorni kanal (v Mavčičah med šolo in trgovino)

-vodovod (ob levem robu ceste na celotni dolžini)

-elektrovodi (ob desnem robu ceste med šolo in priključkom JP 683171 ter ob desnem robu med h.š.Mavčiče 66 in Praše 1a.

-TK in KKS vodi (ob levem robu ceste na celotni dolžini)

## 1.2.6		Objekti kulturne dediščine

Na začetku vasi Praše iz smeri Mavčič se ob desnem robu ceste nahaja kapela (EŠD 2182). Kapela ima tlorisno velikost 3,3mx2,9m in višino približno 5,0m.

## 1.3	ŽELJE NAROČNIKA

Naročnik, Mestna občina Kranj, želi rekonstruirati celotno cesto med občinsko mejo pri Podreči in Bregom ob Savi.

Cesta naj se rekonstruira na podoben način, kot je že rekonstruirani odsek od Brega do Drulovke. Širina novega vozišča naj bo tako 7,5 m, vključno z obojestranskima kolesarskima pasovoma širine 1,0m ob robu vozišča. Uredi se odvodnjavanje vozišča.

Ob levem robu vozišču naj se zgradi enostranski pločnik na katerem bo hodnik za pešce. Predvideti je potrebno tudi otoke za umirjanje prometa pred začetki vasi. Prav tako je potrebno urediti cestno razsvetljavo.

# 2.0	PROJEKTNE OSNOVE

## 2.1	PROJEKTNA NALOGA

V oktobru 2018 je Mestna občina Kranj v povabilu k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije podala naslednje zahteve:

Izdela se projekt za rekonstrukcijo občinske ceste LC 251040 (Jeprca-Podreča-Labore) na dveh odsekih in sicer od km 5+100 do km 5+600 ter od km 8+100 do km 8+560.

- Izdela se načrt PZI rekonstrukcije ceste (gradbena situacija z odvodnjavanjem, situacija prometne ureditve, situacija komunalnih vodov katastrska situacija, zakoličbena situacija, vzdolžni prerezi, prečni prerezi, karakteristični prečni profili, detajli, tehnično poročilo, popis del s projektantsko oceno)

- Izdela se načrt PZI cestne razsvetljave,

- Izdela se načrt zaščite in prestavitve elektro vodov,

- Izdela se elaborata ravnanja z gradbenimi odpadki,

- Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij.

Predmet tega projekta (P-374A/18) je prvi odsek med vasema Mavčiče in Praše od km 5+100 do km 5+600 v dolžini 500m.

## 2.2	PREDHODNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

V letu 2011 je že bila izdelana idejna rešitev (IDR) rekonstrukcije celotne občinske ceste LC 251040 (Jeprca-Podreča-Labore) na celotnem odseku od občinske meje pri Podreči do že rekonstruiranega dela cesta na Bregu v skupni dolžini 6.283m. Projekt je izdelalo projektantsko podjetje CE DESIGN d.o.o. iz Kranja (št.projekta P-245/11, november 2011).

## 2.3	GEODETSKE PODLOGE

Geodetski posnetek celotnega območja rekonstrukcije lokalne ceste LC 251040 (Jeprca-Podreča-Labore), od občinske meje pri Podreči do že rekonstruiranega dela ceste na Bregu, je v letu 2011 izdelalo podjetje Domplan d.d.

Za potrebe tega projekta rekonstrukcije ceste na odseku od km 5+100 do km 5+600, od Mavčič do Praš, je bila, prav tako s strani Domplana d.d., izdelana novelacija geodetskega posnetka v letu 2018.

## 2.4	GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na osnovi poznavanja terena in podatkov o terenu pri pred kratkim zgrajenih objektih, lahko pričakujemo, da zgornjo plast terena sestavljajo večinoma prodno do prodno-meljne zemljine. Ponekod se blizu površja pojavljajo tudi večje skale in konglomeratne kamnine.

V času gradnje mora biti na terenu obvezno prisoten geomehanik, ki bo odkopano zemljino pregledal in po potrebi določil dodatne ukrepe (potrebo po drenaži, nosilnost zemljine ipd.).

## 2.5	HIDROLOŠKI POGOJI

V območju rekonstrukcije ceste ni vodotkov.

Reka Sava je od ceste oddaljena najmanj 20m, gladina vode pa je približno 15m nižja kot je kota ceste.

Podzemna voda se nahaja na večji globini in nima vpliva na voziščno konstrukcijo ceste.

## 2.6	PODATKI O PROMETU

Med 2.10.2018 in 12.10.2018 je bilo opravljeno avtomatsko štetje promet v Prašah (pri objektih Praše 1a in 28).

Iz rezultatov štetja smo pridobili naslednje podatke o prometni obremenitvi za izhodiščno leto 2020:

Osebna vozila			1.316 vozil/dan

Avtobusi			40 vozil/dan

Lahka tovorna vozila		268 vozil/dan

Srednja tovorna vozila	56 vozil/dan

Težka tovorna vozila		60 vozil/dan

Tovorna vozila s priklopniki	28 vozil/dan

Vlačilci				28 vozil/dan

Skupaj				1.796 vozil/dan

2.7	PROJEKTNI POGOJI

Pred začetkom projektiranja so bili za projektne pogoje zaprošeni upravljavci komunalne infrastrukture in nosilci urejanja prostora na obravnavanem območju.

#### 2.7.1	Mestna občina Kranj – varovanje občinskih cest

Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor je podal projektne pogoje.

Izvleček iz projektnih pogojev:

-Grajena urbana oprema in objekti morajo biti oblikovani enotno.

-Pri načrtovanju prometne infrastrukture je potrebno zgornji ustroj ustrezno oblikovati. Materiali naj bodo prilagojeni posameznim območjem (mestno, vaško jedro, ostala naselja, krajina) in namenu uporabe.

-Peš površine in kolesarske steze naj bodo, kjer so za to dane prostorske možnosti, z zelenico ločene od vozišča.

-Hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti iz hrapavih materialov in morajo imeti ob prehodih za pešce poglobljene robnike, da ni obiran prehod funkcionalno oviranim osebam.

-Oblikovanje svetil cestne razsvetljave mora biti podrejeno oblikovnim kvalitetam posameznih enot urejanja prostora, v vaških jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu.

-Brežine se zasadijo z vegetacijo, ki prehaja v krajino.

-Ob gradnji ali rekonstrukciji ceste je potrebno izvesti tudi obnovo komunalnih vodov.

-Ob lokalni cesti v naselju je potrebno urediti hodnike za pešce, ki morajo biti opremljeni s cestno razsvetljavo.

-Ob lokalnih cestah se lahko izvedejo kolesarske površine. Če dopuščajo prostorske možnosti se kolesarske površine izvedejo izven cestnih teles.

-Zaradi posegov ne sme biti ogrožena prometna varnost, stabilnost, preglednost na območju cest in priključkov.

-Ob objektu stavbne dediščine ni dovoljeno višati nivelete prometnice

-Ob obstoječem cestnem telesu je potrebno zagotoviti 1,0-2,0m širok pas z omejeno lastninsko pravico za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

-Meteorne vode iz objektov in parcel namenjenih gradnji ne smejo pritekati na jvno pot in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste

-Odvodnjavanje padavin z utrjenih asfaltnih površin mora potekati preko lovilcev olj.

-Vsak objekt na zaključeni parceli mora imeti zagotovljen priključek na javno cesto.

Novi priključki na javno cesto morajo praviloma biti locirani nasproti že obstoječim priključkom. Do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za intervencijska vozila.

#### 2.7.2	Komunala Kranj d.o.o. – kanalizacija

Komunala Kranj je sporočila, da na obravnavanem območju ni obstoječih fekalnih kanalov.

Izdano je tudi že bilo pozitivno mnenje k nameravani gradnji.

#### 2.7.3	Komunala Kranj d.o.o. – vodovod

Podatke o poteku obstoječega vodovoda smo pridobili od upravljavca, Komunale Kranj d.o.o..

V projektnih pogojih z dne 13. 11. 2018 so navedeni naslednji pogoji:

- Z gradnjo se posega v varovalni pas javnega vodovoda.

- Predvideno je, da se sočasno z gradnjo ceste obnovi tudi vodovod kar bo prikazano v ločeni projektni dokumenatciji. Projektni pogoji za vodovod bodo podani ločeno.

- Varovalni pas javnega vodovoda je 3,0m na vsako stran cevi. V varovalnem pasu je dovoljena samo gradnja komunalne infrastrukture.

- Pred začetkom gradnje je potrebno naročiti zakoličbo vodovoda. Začetek gradnje v območju vodovoda je potrebno javiti upravljavcu vodovoda.

#### 2.7.4	Elektro Gorenjska d.d. – elektrovodi

Podatke o poteku obstoječih elektrovodov smo pridobili od upravljavca, Elektro Gorenjska d.d..

V projektnih pogojih z dne 7. 11. 2018 so navedeni naslednji pogoji:

- Poseg je predviden v območju obstoječih 0,4 kV.

- V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave.

- Pred začetkom gradnje je potrebno naročiti zakoličbo obstoječih vodov. V času gradnje je potrebno zagotoviti nadzor s strani upravljavca.

- Vse prestavitve elektrovodov je potrebno projektno obdelati, ki jih je potrebno naročiti na Elektro Gorenjska d.d..

- Začetek gradnje v območju vodovoda je potrebno javiti upravljavcu vodovoda.

#### 2.7.5	Telekom Slovenije d.d. – TK vodi

Na območju obdelave potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d..

V projektnih pogojih z dne 29. 11. 2018 so navedeni naslednji pogoji:

- Obstoječe TK vode je potrebno pred pričetkom del označiti in ustrezno zaščititi.

- Najmanj 30 dni pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti upravljavca.

- Gradbena dela v bližini TK vodov je potrebno izvajati ročno pod nadzorom Telekoma Slovenije.

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih TK vodov izvede Telekom Slovenije d.d. na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del.

- Po zaključku del je potrebno naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve ali zaščite TK vodov.

#### 2.7.6	Domplan d.d. – plinovod

Po podatkih upravljavca plinovodnega omrežja v Kranju, Domplan d.d., na obravnavanem odseku ni obstoječega ali predvidenega plinovodnega omrežja.

#### 2.7.7	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

V projektnih pogojih z dne 28. 11. 2018 so navedeni naslednji pogoji:

-Ob lokalni cesti se na območju rekonstrukcije ceste nahaja kapelica v Prašah (EŠD 21282).

-Kapelica v Prašah se lahko prestavi oz. umakne od cestišča bolj noter, vendar naj ostane na obstoječi strani ceste. Prestavitev naj se izvede s soglasjem lastnika in tako, da se bo kapelica popolnoma in v celoti ohranila.

-Pred prestavitvijo naj se izdela poseben projekt prestavitve iz katerega bo razviden način prestavitve, obstoječe višine (ki naj se ohranijo), način temeljenja, ureditev okolice.

-Okolica naj se tlakuje z granitnimi kockami, izvede se drenaža. V ostenje in streho kapelice brez podrobnejših pogojev Zavoda ni dovoljeno posegati.

-Vsa oprema naj se v celoti ohrani in pred posegom ustrezno deponira. Po posegu se oprema ponovno namesti na prvotno mesto.

-Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo pridobiti kulturovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

Naknadno, po ugotovitvi, da se kapelice ne more ohraniti na isti strani ceste je Zavod 17. 2. 2020 podal dodatne kulturnovarstvene pogoje:

-Kapelica v Prašaj (EŠD 21282) se lahko prestavi na parcelo št.120, k.o. Praše.

-Prestavitev naj se izvede tako, da se kapelica popolnoma in v celoti ohranila.

-Pred prestavitvijo naj se izdela projekt prestavitve.

-Okolica naj se tlakuje z granitnimi kockami, izvede se drenaža. V ostenje in streho kapelice brez podrobnejših pogojev Zavoda ni dovoljeno posegati.

-Vsa oprema naj se v celoti ohrani in pred posegom ustrezno deponira. Po posegu se oprema ponovno namesti na prvotno mesto.

-Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

# 3.0	OPIS PREDVIDENIH POSEGOV

### LC 251040 Mavčiče-Praše (km 5+100 – km 5+600), L=500m

Gradbeni  posegi:

- Odstrani se obstoječa voziščna konstrukcija.

- Zgradi se novo vozišče širine 7,5 m, vključno z obojestranskima kolesarskima pasovoma na vozišču širine po 1,0m. Ob zahodnem robu ceste se na celotni dolžini dogradi pločnik namenjen samo pešcem.

- Uredi se odvodnjavanje meteornih voda. Meteorna voda se zajame s cestnimi požiralniki in se s pomočjo meteorne kanalizacije vodi v reko Savo.

- Med naseljema Mavčiče in Praše se v km 5+443 uredi otoka za umirjanje prometa.

- Na začetku in koncu obdelave se uredi začasna navezava na obstoječe vozišče.

- Uredi se priključke lokalnih cest in hišne priključke.

Rušitve in objekti:

Zaradi širitve ceste bo potrebno prestaviti ali ponovno zgraditi ograje in žive meje ob stanovanjskih hišah.

Med začetkom obdelave in priključkom do stanovanjskega objekta Mavčiče 104 se ob desnem robu ceste zgradi nov podporni zid višine do 1,2m nad končnim terenom.

Cestna razsvetljava:

Na celotni dolžini rekonstruirane ceste se uredi nova cestna razsvetljava.

Objekti kulturne dediščine:

Zaradi širitve ceste bo potrebno za približno 40,0 m prestaviti kapelico, ki se sedaj nahaja na desni strani ceste (km 5+372) na začetku vasi Praše (EŠD 21282).

Komunalni vodi:

Zaradi rekonstrukcije ceste se preuredijo in zaščitijo obstoječi komunalni vodi. V času gradnje se v vozišču ceste zgradi tudi nov fekalni kanal in priključki nanj. Prav tako se v času gradnje ceste zgradi nov vodovod. Obstoječi elektro in TK vodi se zaščitijo in po potrebi prestavijo.

### JP 683171 Mavčiče I, L=65m

Gradbeni  posegi:

- Odstrani se obstoječa voziščna konstrukcija.

- Zgradi se novo vozišče širine 3,5 m.

- Uredi se odvodnjavanje meteornih voda. Meteorna voda se zajame z asfaltno muldo ob desnem robu ali pa odteče preko bankine na nižji teren.

- Uredi se priključke lokalnih cest in hišne priključke.

Cestna razsvetljava:

Na celotni dolžini se ohrani obstoječa cestna razsvetljava.

Komunalni vodi:

Zaradi rekonstrukcije ceste se preuredijo in zaščitijo obstoječi komunalni vodi. V času gradnje se v vozišču ceste zgradi tudi nov fekalni tlačni kanal in priključki nanj. Prav tako se v času gradnje ceste zgradi nov vodovod. Obstoječi elektro in TK vodi se zaščitijo in po potrebi prestavijo.

# 4.0	TEHNIČNI PODATKI

## 4.1	VRSTA IN POMEN CESTE

Občinska cesta LC 251040 Jeprca – Podreča – Labore povezuje kraje na desnem bregu reke Save od Zbilj v občini Medvode do Labor kjer se priključuje na regionalno cesto Kranj – Ljubljana in ima značaj zbirne ceste. Po njej se odvija večinoma promet z osebnimi vozili in avtobusi, zaradi več poslovnih objektov ob njej pa tudi s tovornimi vozili.

## 4.2	TRASIRNI ELEMENTI

Cesta vseskozi poteka v naselju, kjer je administrativno omejena hitrost vožnje na 50km/h. Minimalni trasirni elementi so naslednji:

- vrsta ceste		zbirna cesta

- povprečni letni dnevni promet		PLDP > 1.500 vozil/dan

- projektna hitrost		Vproj  =  50 km/h

- vrsta terena		ravninski

|  | Minimalni trasirni elementi | Uporabljeni trasirni elementi |
| --- | --- | --- |
| minimalni horizontalni radij | R min = 75 m | R min = 300 m |
| minimalna prehodnica | L min = 40 m, A min = 45 | L min = 24 m, A min = 85 |
| minimalna zaustavitvena razdalja | Pz = 45 m | - |
| maksimalni vzdolžni nagib | Smax = 6% | Smax = 3,3% |
| minimalni radij vertikalne konveksne zaokrožitve | rmin kv = 1000 m | rmin kv = 1500 m |
| minimalni radij vertikalne konkavne zaokrožitve | rmin kk = 750 m | rmin kk = 1500 m |
| maksimalni relativni nagib robov vozišča pri vijačenju | imax = 1,5% | imax = 0,96% |
| minimalni prečni nagib vozišča v premi | qmax = 2,5% | - |
| maksimalni prečni nagib vozišča pri R min (v naselju) | qmax = 5,0% | qmax = 2,5% |

Projektirani oziroma obstoječi trasirni elementi večinoma odgovarjajo predpisom. Od predpisane odstopa samo dolžina prehodnice na glavni prometni smeri, ki je namesto 40m dolga le 24m.

## 4.3	PREČNI PREREZ CESTE

Po pravilniku o projektiranju cest (UL 91/2005) bi, glede na ocenjeno prometno obremenitev (do 5000 vozil na dan), za lokalno cesto zadoščala širina vozišča 5,50 m. Prav tako ne bi bilo potrebno izvesti posebnih površin za kolesarje, ki so potrebne šele pri PLDP med 2500 in 7000 vozil na dan in pri kolesarskem prometu več kot 20 kolesarjev na uro.

Na zahtevo naročnika smo se odločili za naslednje prečne profile:

Lokalna cesta LC 251040:

berma levo				1 x 0,50 m	=	  0,50 m

hodnik za pešce levo			1 x 1,50 m	=	  1,50 m

kolesarski pas na vozišču levo	1 x 1,00 m	=	  1,00 m

vozni pas				2 x 2,75 m	=	  5,50 m

kolesarski pas na vozišču desno	1 x 1,00 m	=	  1,00 m

bankina desno			1 x 0,50 m	=	  0,50 m

skupaj cestišče					=          10,00 m

Lokalna cesta LC 251040 v območju otoka za umirjanje prometa:

berma levo				1 x 0,50 m	=	  0,50 m

hodnik za pešce levo			1 x 1,25 m	=	  1,25 m

kolesarski pas na pločniku levo	1 x 1,50 m	=	  1,50 m

vozni pas				1 x 3,50 m	=	  3,50 m

otok za umirjanje prometa		1 x 3,00 m	=	  3,00 m

vozni pas				1 x 3,50 m	=	  3,50 m

kolesarski pas na pločniku desno	1 x 1,50 m	=	  1,50 m

berma desno				1 x 0,50 m	=	  0,50 m

skupaj cestišče					=          15,25 m

Lokalna cesta JP 683171 (Mavčiče I) – na plitvem nasipu:

bankina levo				1 x 0,50 m	=	  0,50 m

vozni pas				1 x 3,50 m	=	  3,50 m

bankina desno			1 x 0,50 m	=	  0,50 m

skupaj cestišče					=           4,50 m

Lokalna cesta JP 683171 (Mavčiče I) – na terenu:

bankina levo				1 x 0,50 m	=	  0,50 m

vozni pas				1 x 3,00 m	=	  3,00 m

asfaltna mulda desno			1 x 0,50 m	=	  0,50 m

bankina desno			1 x 0,50 m	=	  0,50 m

skupaj cestišče					=           4,50 m

Na LC 251040 so v krivinah upoštevane razširitve za srečanje linijskega avtobusa in osebnega avtomobila.

## 4.4	VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

Za določitev zgornjega ustroja je bilo dimenzioniranje izvedeno na osnovi predpostavke, da je zemljina pod voziščem zmrzlinsko neodporna, da so hidrološke razmere ugodne (talna voda v večji globini) in da ima spodnji ustroj ceste vrednost kalifornijskega indeksa CBR = 15%.

Obtežba

Oktobra 2018 je bilo opravljeno enotedensko štetje prometa na začetku vasi Praše iz smeri Mavčič. Števec je bil avtomatski. Iz rezultatov štetja smo pridobili naslednje podatke o prometni obremenitvi za izhodiščno leto 2020:

Osebna vozila			1.316 vozil/dan

Avtobusi			40 vozil/dan

Lahka tovorna vozila		268 vozil/dan

Srednja tovorna vozila	56 vozil/dan

Težka tovorna vozila		60 vozil/dan

Tovorna vozila s priklopniki	28 vozil/dan

Vlačilci				28 vozil/dan

Skupaj				1.796 vozil/dan

Upoštevana je 1% letna rast prometa od leta 2020 do ciljnega leta 2040.

Obremenitev

Vrsta vozila	           Število	     Faktor ekvival.	    Število prehodov NOO

- osebna vozila 	  1316 	   x 	0,00003            =	  0,040

- avtobusi		      40     x      	0,85		 =   	34,000

- tovorna (lahka)	    268     x	0,005		 =	  1,340

- tovorna (srednja)   	      56	   x	0,40		 =	22,400

- tovorna (težka)	      60	   x	1,00		 =	60,000

- težka s prikolico	      28	   x	1,25		 =	35,000

- vlačilci		      28	   x	1,25		 =	35,000

---------------------------------------------------------------------------------------

1796			Td	 =	187,78

Načrtovana doba trajanja: 20 let

Merodajna prometna obremenitev:

Tn = 365 x Td x fpp x fšp x fnn x fdv x fdt

fpp (število prom. pasov) = 0,50 (2 pasova)

fšp (širina pasov) = 1,80 (2,75m)

fnn (vzd. nagib) = 1,02 (max 3,3%)

fdv (din. vplivi) = 1,08 (srednje)

fdt (naraščanje prometa) = 22 (1,0%, 20let)

T10 = 365 x 187,78 x 0,50 x 1,80 x 1,02 x 1,08 x 22 = 1,49 x 106 NOO 100kN

Prometna obremenitev je srednja.

Dimenzioniranje

Predpostavljeno je, da je nosilnost podlage pod tamponom CBR 15%.

V primeru, da je nosilnost terena slabša, jo je potrebno izboljšati z ustreznim nasutjem kamnitega nasipnega materiala (grede). Na primer, za izboljšanje iz CBR = 7% na CBR = 15% je potrebno izvesti 25cm kamnitega nasipnega materiala.

Glede na prometno obremenitev je potrebna debelina krovne asfaltne plasti 14cm in potrebna debelina spodnje nevezane nosilne plasti je 22cm drobljenca. Potrebni debelinski indeks znaša Di potr = 8,66.

Zmrzovanje

Za Kranj je pričakovana globina zmrzovanja hm = 100cm. Hidrološki pogoji ugodni (talna voda je v večji globini), material je predvidoma neodporen na zmrzovanje (predpostavka zaradi neznane sestave tal).

Glede na to je potrebna debelina voziščne konstrukcije: 	0,7 x hm = 70 cm

Izbira voziščne konstrukcije

Lokalna cesta LC 251040:

4 cm		bitumenski beton AC 11 surf, B50/70, A3

8 cm		bitumenizirani drobljenec AC 22 base, B50/70, A3

25 cm		tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)

31 cm *	kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)

68 cm skupaj

Lokalna cesta JP 683171:

3 cm		bitumenski beton AC 8 surf, B70/100, A4

6 cm		bitumenizirani drobljenec AC 22 base, B70/100, A4

25 cm		tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)

35 cm *	kamnit nasipni material 0/64mm (KNM 64)

70 cm skupaj

Pločniki:

4 cm 		bitumenski beton AC 8 surf, B70/100, A5

20 cm 		tamponski drobljenec 0/32mm (TD32)

31 cm* 	kamnit nasipni material 0/64mm (KNM64)

55 cm skupaj

Na uvozih preko pločnika se pod 4cm plastjo bitumenskega betona doda še plast 5cm bitumenskega drobljenca AC 22 base, B70/100, A4.

Hišni uvozi:

4 cm 		bitumenski beton AC 8 surf, B70/100, A5

5 cm		bitumenizirani drobljenec AC 22 base, B70/100, A4

20 cm 		tamponski drobljenec 0/32mm (TD32)

26 cm* 	kamnit nasipni material 0/64mm (KNM64)

55 cm skupaj

* pomeni, da je kamniti nasipni material potreben le v primeru, da so v trasi po odstranitvi obstoječega zgornjega ustroja ceste prisotne zemljine, ki niso odporne na zmrzovanje in imajo CBR manjši od 15%. Če teh zemljin ni, se tampon lahko polaga direktno na temeljna tla iz proda ali kompaktne kamnine. V predračunu je upoštevana ocena, da bo potrebno zamenjati neodporne zemljine v celotni trasi rekonstrukcije cest.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal, in učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene količine.

Utrditev planuma

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti na vozišču:

- na planumu nevezane nosilne plasti (tampona) za lahko prometno obremenitev

Ev2  100 Mpa  in  Ev2 : Ev1 ≤ 2,2

- na planumu kamnite grede (posteljice)

Ev2  80 Mpa  in  Ev2 : Ev1 ≤ 3

- na planumu odkopov pod nasipnim materialom vsaj

Ev2  30 Mpa  in  Ev2 : Ev1 ≤ 2,2

# 5.0	KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

## 5.1	PREDDELA

Za rekonstrukcijo ceste so potrebna le običajna preddela, kot so geodetska dela (zakoličba osi ceste, zavarovanje prečnih profilov, zakoličba poteka obstoječih komunalnih vodov), odstranitev obstoječih prometnih znakov, porušitev obstoječih robnikov in obstoječega asfalta, odstranitev starih požiralnikov in žive meje ter ograje kjer se cesta razširi. Predvideno je tudi zavarovanje gradbišča s polovično zaporo v času gradnje.

## 5.2	ZEMELJSKA DELA IN SPODNJI USTROJ

V vsej dolžini rekonstruiranega dela ceste ne bodo potrebna obširna zemeljska dela.

Po odstranitvi obstoječega asfalta bo potrebno v celoti odstraniti obstoječi tampon.

Po odstranitvi obstoječega tampona mora teren obvezno pregledati geomehanik, ki bo odločil ali je zemljina do globine zmrzovanja zmrzlinsko neodporna in jo bo potrebno odstraniti in zamenjati z novo kamnito gredo. V predračunu je upoštevano, da se odstrani vsa zemljina do globine zmrzovanja in se jo zamenja z novim kamnitim nasipnim materialom.

Kjer posegamo izven obstoječega vozišča bo potrebno odstraniti tudi vrhnjo plast zemljine ali humusa v debelini 15cm.

Pri zemeljskih delih pride do viškov materiala, ki ga bo potrebno odpeljati v deponijo. Odstranjeni asfalt se lahko odpelje v asfaltno bazo kjer se lahko reciklira. Prav tako se na deponijo komunalnih odpadkov odpelje vse ruševine nastale pri gradnji ceste (odstranjeni robniki, jaški, kanali…).

## 5.3	ZGORNJI USTROJ

Debelina voziščne konstrukcije je podana v točki 4.4.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal in učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene količine.

## 5.4	ODVODNJAVANJE

#### 5.4.1	Odvodnjavanje spodnjega ustroja

Geomehanske preiskave terena niso bile opravljene. Predvidevamo, da so temeljna tla dobro prepustna.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo določal kvaliteto in prepustnost temeljnih tal in odločil o potrebnosti izvedbe drenaže. Drenaža se po potrebi izvede z drenažnimi cevmi DN 150mm. Potek drenaž je razviden iz gradbene situacije, prečnih ter vzdolžnih profilov. Iztok drenaž je v cestne požiralnike.

V predračunu je upoštevano, da je plitva drenaža potrebna na celotni dolžini rekonstrukcije ceste.

#### 5.4.2	Odvodnjavanje vozišča

Lokalna cesta LC 251040 ima vseskozi enostranski prečni nagib.

Meteorna voda z vozišča in pločnikov se zajame s pomočjo cestnih požiralnikov, ki so večinoma locirani v pločniku in imajo vtok pod robnikom, razen dveh požiralnikov v območju gasilskega doma, ki imata vtok preko LTŽ rešetke in sta locirana v kolesarskem pasu ob robu pločnika.

Cestni požiralniki so navezani na meteorne kanale bodisi neposredno v revizijske jaške ali pa s stranskim ali temenskim priklopom na cev.

Meteorni kanal MK1

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z vozišča in pločnika z območja od osnovne šole Mavčiče do priključka občinske ceste JP 683171 (Mavčiče I) kjer se naveže na meteorni kanal MK3. Skupna dolžina kanala je 63m. Padec meteornega kanala MK1 je proti severu. Kanal je lociran v sredini levega voznega pasu lokalne ceste.

Meteorni kanal MK2

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z vozišča in pločnika z območja od priključka občinske ceste JP 683171 (Mavčiče I) do začetka naselja Praše. Skupna dolžina kanala je 210m. Meteorni kanal MK2 se naveže na meteorni kanal MK3 v območju priključka občinske ceste JP 683171. Padec meteornega kanala MK2 je od severa proti jugu. Kanal je lociran v sredini levega voznega pasu lokalne ceste.

Meteorni kanal MK3

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z vozišča javne poti JP 683171 in iz meteornih kanalov MK1 in MK2 v strugo reke Save. Kanal poteka v levi polovici občinske ceste JP 683171 v dolžini 65m, nakar prečka travnik in se zaključi na robi strme brežine struge reke Save. Skupna dolžina kanala MK3 je 89m. Pred iztokom meteornega kanala MK3 v drčo se, na zahtevo Mestne občine Kranj, vgradi lovilec olj LO1 s kapaciteto 120 l/s in z bypassom 12 l/s.

Vzdolž brežine se, za njeno zaščito pred erozijo, uredi drča dolžine približno 28m. Drča je urejena iz kamnov položenih v beton. Na medsebojni razdalji približno 5m so predvideni betonski pragovi zasidrani v brežino. Na dnu drče je urejen skalomet. Točna lokacija drče se bo določila na licu mesta v času gradnje. Detajl drče je priložen.

Meteorni kanal MK4

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z vozišča in pločnika z območja od začetka naselja Praše do km 5+470 kjer se naveže na meteorni kanal MK5. Skupna dolžina kanala je 94m. Padec meteornega kanala MK4 je proti severu. Kanal je lociran v sredini levega voznega pasu lokalne ceste.

Meteorni kanal MK5

Kanal je namenjen odvajanju meteornih vod z vozišča in pločnika z območja od km 5+470 do km 5+610 (že izven območja obdelave). Skupna dolžina kanala je 100m. Padec meteornega kanala MK5 je od severa proti jugu. Kanal je lociran v sredini levega voznega pasu lokalne ceste. Pred iztokom meteornega kanala MK3 v drčo se, na zahtevo Mestne občine Kranj, vgradi lovilec olj LO2 s kapaciteto 60 l/s in z bypassom 6 l/s.

V km 5+470 se kanal zaključi na robu strme brežine reke Save. Vzdolž brežine se, za njeno zaščito pred erozijo, uredi drča dolžine približno 28m. Drča je urejena iz kamnov položenih v beton. Na medsebojni razdalji približno 5m so predvideni betonski pragovi zasidrani v brežino. Na dnu drče je urejen skalomet. Točna lokacija drče se bo določila na licu mesta v času gradnje. Detajl drče je priložen.

Ureditev odvodnjavanja je razvidna iz gradbene situacije (risbe G.3). Vzdolžni profili meteornih kanalov in iztokov v Savo so prikazani v vzdolžnem profilu ceste (risbe G.8).

#### 5.4.3	Uporabljeni materiali

Drenažne cevi

Za drenaže se uporabi plastične perforirane cevi z notranjim premerom DN 150mm. Priporoča se vgradnja drenažnih cevi, ki ustrezajo cevem tipa Raudril.

Cestni požiralniki in jaški

Cestni požiralniki so iz betonskih cevi s premerom 50cm. Požiralniki, ki so locirani v pločniku imajo LTŽ pokrov nosilnosti 125kN, tisti, ki so locirani v vozišču pa imajo LTŽ rešetko nosilnosti 400 kN. Globina peskolova je 90cm.

Novi jaški meteornih kanalov so iz plastičnih materialov (PE)  in so notranjega premera 80cm, z reducirnim kosom na vrhu. Novi pokrovi jaškov so iz duktilne litine in premera Φ600mm, nosilnost pa je zahtevana po evropski normi EN124. Pokrovi jaškov v zelenicah ali pločniku imajo lahko nosilnost le 125kN (razred B po EN124), medtem ko morajo vsi pokrovi jaškov v vozišču imeti nosilnost 400kN (razred D po EN124). Pokrovi v vozišču morajo imeti tečaj in zaklep ter protihrupni vložek. Odpiranje pokrova naj bo možno samo v nasprotni smeri odvijanja prometa nad pokrovom

Lovilca olj

Glede na Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL 41/04)  zaradi zmernega prometa na lokalni cesti (EOV < 12.000 osebnih vozil na dan), ni potrebno pred ponikanjem vode z vozišča očistiti. Na zahtevo Mestne občine Kranj v projektnih pogojih, pa se pred iztokom meteornih kanalov Mk3 in MK3 v reko Savo predvidi namestitev lovilcev olj s koaliscenčnim separatorjem. Volumen zadrževanja lovilca olj Lo1 na kanalu MK3 je 4000 l, dotok je 120 l/s z bypassom 12 l (10%). Volumen zadrževanja lovilca olj Lo2 na kanalu MK5 je 2200 l, dotok je 60 l/s z bypassom 6 l/s (10%).

Kanalizacijske cevi

Uporabijo se cevi iz plastičnih materialov (npr. PE) s temensko togostjo najmanj SN8. Cevi pod voziščem premera do 40cm, katerih teme je manj kot 80cm pod voziščem, je obvezno obbetonirati. Enako velja tudi za cevi premera nad 40cm, katerih teme je manj kot 100cm pod voziščem. Priključki iz požiralnikov v jaške mešanega kanala se izvede iz plastičnih cevi premera 150mm ali 200mm.

V vsakem primeru je potrebno plastične cevi v celoti vgrajevati po navodilih proizvajalca.

Meteorna in mešana kanalizacija je prikazana v gradbeni situaciji (risbe G.3).

Vsi potrebni podatki za požiralnike, jaške in lovilce olj so podani v Tabeli jaškov in požiralnikov meteorne kanalizacije (priloga T.2.2 temu poročilu).

## 5.5	OBJEKTI, ZIDOVI IN OGRAJE

#### 5.5.1	Podporna zidova D1 in D2

Podporni zid D1

Za preprečitev prevelikega posega na privatna zemljišča se ob desnem robu med profilom P100 in priključkom občinske ceste JP 683171 (Mavčiče I) zgradi nov podporni AB zid. Dolžina zidu je 56,0m. Ob desnem robu ceste se zgradi AB robnik višine 15cm. Med zidom in voziščem je asfaltirana berma širine 0,5m. Višina zidu nad končnim terenom je od 1,0-1,2m. Zid se zaključi z 10cm visokim parapetom nad asfaltirano bermo. Na zid se bo namestila ograja višine najmanj 1,20m, ki bo preprečevala padec pešcev. Ograja ni predmet tega načrta in jo bo namestil lastnik zemljišča.

Podporni zid D2

Za preprečitev prevelikega posega na privatna zemljišča se ob desnem robu med profilom priključkom občinske ceste JP 683171 (Mavčiče I) in priključkom do stanovanjskega objekta Mavčiče 104 zgradi nov podporni AB zid. Dolžina zidu je 14,7m. Ob desnem robu ceste se zgradi AB robnik višine 15cm. Med zidom in voziščem je asfaltirana berma širine 0,5m. Višina zidu nad končnim terenom je od 0,5-0,6m. Zid se zaključi z 10cm visokim parapetom nad asfaltirano bermo. Na zid se bo namestila ograja višine najmanj 1,20m, ki bo preprečevala padec pešcev. Ograja ni predmet tega načrta in jo bo namestil lastnik zemljišča.

Načrt podpornih zidov D1 in D2 je prikazan v grafičnih prilogah G.10.1 in G.10.2.

#### 5.5.2	Oporni zid iz betonskih škarpnikov L1

Zaradi gradnje novega pločnika se posega v brežino med parkiriščem in občinsko cesto v območju vrtca in trgovine. Prežino se zaščiti z izvedbo oporne konstrukcije iz betonskih škarpnikov v katere se nasuje humus iz ozeleni. Dolžina zidu iz škarpnikov je 23,0, višina pa 0,7m. Temelj škarpnikov je izdela iz betona.

#### 5.5.3	Ograjni zidovi

Na zahtevo nekaterih lastnikov zemljišč se ob robu pločnika ali bankine predvidijo betonski zidci s parapeti različnih višin na katere bodo lastniki zemljišč lahko namestili ograje.

Detajli ograjnih zidov so prikazani v grafičnih prilogah G.10.3.

#### 5.5.4	Ograje

Ob stanovanjskem objektu Mavčiče 66 se, namesto odstranjene obstoječe ograje, na razdalji 1,0m od roba vozišča postavi nova kovinska žična ograja višine 1,0m. Dolžina nove ograje je 17,0m.

Ob stanovanjskem objektu Praše 1 se, namesto odstranjene obstoječe ograje, na razdalji 1,0m od roba vozišča postavi nova kovinska žična ograja višine 1,0m. Dolžina nove ograje je 15,0m. Na uvozu se prestavi tudi obstoječa kovinska dvokrilna vrata.

#### 5.5.5	Prestavitev kapele v Prašah

Na začetku vasi Praše se v km 5+372 ob desnem robu ceste nahaja kapela (EŠD 21282), ki jo je zaradi širitve ceste potrebno prestaviti.

V dogovoru z lastnikom kapele in Zavodom za varstvo kulturne dediščine se kapela prestavi na drugo stran ceste v km 5+412, to je za 40m v smeri proti Kranju.

Kapela je na novi lokaciji od pločnika oddaljena 2,0m, od priključka poljske poti pa 3,0m. Na novi lokaciji se zgradi nove temelje kapele. Uredi se tudi okolica kapele. Plato ob kapeli se obrobi z granitnimi robniki višine 12cm in tlakuje z granitnimi kockami dimenzije 8x8x8cm.

Pri prestavitvi kapele je potrebno paziti, da ne pride do poškodbe zidov in strehe ter posameznih elementov notranjosti in zunanjosti.

Načrt prestavitve kapele je sestavni del tega projekta.

# 6.0	OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

## 6.1	HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE CESTE

Rekonstruirana lokalnih cest LC 251040 in JP 683171 se izvede v trasi obstoječe ceste.

Odsek ceste v območju obdelave poteka dokaj iztegnjeno v smeri od juga proti severu.

Od začetka obdelave cesta najprej poteka  v desni krivini z radijem R=2500m, ki po 130m preko prehodnice preide v desno krivino z radiem R=700m nakar pa preko prehodnic preide v levi krivini z radiem R=300m. Nato cesta poteka v premi do km 5+505 nakar preko dolge prehodnice A=184 preide v levo krivino z R=450m, ki pa je že izven območja obdelave.

Vertikalno cesta LC 251040 najprej poteka v padcu 2,3%, ki pa v območju med vrtcem in tgovino preko konkavne zaokrožitve Rkk=2500m preide v blag vzpon 0,6%, ki senadaljuje z vzponoma 3,3% in 1,1% do km 5+363. Sledi ponovni padec nivelete (1,8% in 0,6%) do km 5+480 nakar do konca obdelave cesta poteka v blagem vzponu 0,7%.

Lokalna cesta JP 831171 poteka ves čas v premi.

Niveletno poteka cesta najprej v območju priključka na LC v padcu 2,5%, ki preko padca 6,0% preide v padec 0,75 do konca obdelave.

## 6.2	KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI

#### 6.2.1	Priključek do gostinskega objekta v km 5+084 - levo

Obstoječi priključek do zadnje strani gostinskega se objekta se uredi v dolžini 4,0m in v širini 5,0m. Priključna krivina desno ima polmer 1,5m, levo pa 5,0m.

Na severnem robu priključka je predviden nov cestni požiralnik za zajem meteorne vode, ki priteče po priključku. Meteorna voda je speljana v novi meteorni kanal MK1.

Preglednost za vozila je zagotovljena.

Na priključkih se postavi prometni znaka 2102 (Ustavi!).

#### 6.2.2	Priključek občinske ceste JP 683171 (Mavčiče I) v km 5+181 - desno

Obstoječi priključek občinske ceste JP 683171 se preuredi. Priključna krivina desno ima polmer 5,0m, levo pa 6,0m. V območju priključka ima cesta JP 683171 padec 2,5% stran od lokalne ceste LC 251040.

Za zagotovitev preglednosti na priključku je dovoljeno v obe smeri na podpornem zidu namestiti ograjo, ki bo nižja od 1,0m v dolžini najmanj 6,0m.

Na priključku se postavi prometni znaka 2102 (Ustavi!).

#### 6.2.3	Priključek do vrtca v km 5+147 - levo

Obstoječi priključek do vrtca se uredi v dolžini 6,5m in v širini 7,0m. Priključna krivina desno ima polmer 8,0m, levo pa 4,5m.

Na severnem robu priključka je predviden nov cestni požiralnik za zajem meteorne vode, ki priteče po priključku. Meteorna voda je speljana v novi meteorni kanal MK2.

Preglednost za vozila je zagotovljena.

Na priključkih se postavi prometni znaka 2102 (Ustavi!).

#### 6.2.4	Priključek do trgovine v km 5+207 - levo

Obstoječi priključek do trgovine se uredi v dolžini 6,5m in v širini 6,0m. Priključna krivina desno ima polmer 6,0m, levo pa 8,0m.

Preglednost za vozila je zagotovljena.

Na priključkih se postavi prometni znaka 2102 (Ustavi!).

#### 6.2.5	Priključek poljske poti v km 5+404 - levo

Obstoječi priključek se uredi in asfaltira v dolžini 8,0m in širini 4,5m. Priključna krivina desno ima polmer 6,0m, levo pa 8,0m.

Preglednost za vozila je zagotovljena.

Na priključkih se postavi prometni znaka 2102 (Ustavi!).

#### 6.2.6	Priključek poljske poti v km 5+589 - levo

Obstoječi priključek poljske poti se nahaja že izven območja obdelave vendar je prizadet z začasno navezavo na obstoječe vozišče. Priključek se uredi in asfaltira v dolžini 5,5m in v širini 5,0m. Priključna krivina desno ima polmer 5,0m, levo pa 4,0m.

Preglednost za vozila je zagotovljena.

Na priključkih se postavi prometni znaka 2102 (Ustavi!).

#### 6.2.7	Hišni priključki

Ob desnem robu ceste je 13 obstoječih hišnih priključkov, ki se jih uredi v ustrezni dolžini in širini. Priključki se asfaltirajo ali pa tlakujejo z betonskimi tlakovci.

Ob levem robu ceste je sedem hišnih priključkov preko pločnika, ki se jih ustrezno uredi. Priključki se asfaltirajo ali tlakujejo z betonskimi tlakovci. Na priključkih se robnik zniža na višino 2,0cm nad višino vozišča.

V primeru nepreglednosti na priključku, se lahko na nasprotno stran ceste postavijo prometna ogledala.

## 6.3	UMIRJANJE PROMETA

Lokalna cesta LC 251040 poteka v območju obdelave med km 5+100 in km 5+600 vseskozi v naselju. Večji del se ob njej nahajajo stanovanjski in drugi objekti. Dovoljena hitrost v naselju je 50 km/h.

Potek ceste je večinoma dokaj raven, zato vozila zlahka razvijejo večjo hitrost kot je dovoljena. Še posebej to velja za odsek, ki poteka v gozdu.

Za dodatno umiritev prometa na vstopu v naselje je na začetku vasi Praše iz smeri Mavčič predvidena ureditev otoka za umirjanje prometa (središče v km 5+443).

Skupna dolžina celotnega območja hitrostne ovire je 46,4m. Ločilni otok je širine 3,0m in dolžine 15,8m. Otok je obrobljen s pasom granitnih kock širine 75cm, v sredini je zelenica širine 1,5m. Širina vozišča na obeh straneh otoka je 3,5m.

Na vzhodnem robu je ob vozišču urejen pločnik širine 1,5m na katerem je kolesarska steza. Na zahodnem robu je ob vozišču urejen pločnik širine 2,75m na katerem sta z ločilno črto označena kolesarski pas širine 1,5m in hodnik za pešce širine 1,25m.

Detajl otoka za umirjanje prometa je priložen.

Otok je označen s potrebno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo in ustrezno osvetljen z novo cestno razsvetljavo.

## 6.4	POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE TER AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Na celotni dolžini rekonstruirane ceste je ob levem (zahodnem) robu predviden nov pločnik širine 1,5m predviden za pešce. Na začetkih in koncih pločnika, pred prehodi za pešce, so robniki poglobljeni na niveleto vozišča.

Ob obeh robovih vozišča je predvidena označitev kolesarskega pasu širine 1,0, ki je s prekinjeno ločilno črto (raster 1-1-1m) ločen od pasu za promet motornih vozil. Na kolesarskem pasu so piktogrami kolesarja, ki označujejo, da je pas v osnovi namenjen kolesarjem.

V območju obdelave ni predvidenih avtobusnih postajališč. Najbližje obstoječe avtobusno postajališče je v bližini šole v Mavčičah, oddaljeno od začetka obdelave približno 70m.

## 6.5	UPORABLJENI MATERIALI

Vozne površine

Vse vozne površine in površine za pešce so asfaltirane. Debeline in kvaliteta asfalta je podana v točki 4.4.

Robniki in obrobe, pogreznjeni robniki

Vsi robniki so iz armiranega betona dimenzije 15/25cm. Robnik je nad vozišče dvignjen za 12cm, razen v območju podpornih zidov D1 in D2, kjer je robnik dvignjen nad voziščem za 15cm.

Pločnik je obrobljen z betonskimi lamelami dimenzije 5x20cm.

Otok za umirjanje prometa je obrobljen s pasom granitnih kost dimenzije 10x10x10cm širine 75cm položenimi v beton.

Robniki, lamele in granitne kocke morajo biti odporni na mraz in sol.

Hišni priključki

Večinoma so hišni priključki asfaltirani. Kjer so obstoječi hišni priključki tlakovani z betonskimi tlakovci, se le-ti v času gradnje odstranijo, očistijo in po potrebi ponovno vgradijo. V predračunu je predvideno, da je 50% tlakovanih površin izvedenih iz očiščenih že odstranjenih tlakovce, 50% pa je novih tlakovcev. Novi betonski tlakovci morajo biti odporni na mraz in sol.

## 6.6	CESTNA RAZSVETLJAVA

Obstoječa cestna razsvetljava v območju obdelave je sicer urejena, vendar ne ustreza predpisom.

Odstrani se osem obstoječih svetilk, ki so večinoma ob desnem robu ceste.

Ob levem robu ceste se uredi nova cestna razsvetljava.

Nove svetilke se namestijo v bermo ob novem pločniku ob levem robu ceste, razen svetilke v km 5+100, ki se postavi ob novi podporni zid na desni strani ceste.

Ustrezno novi postavitvi svetilk bo potrebno v bermo ob pločniku položiti tudi električni kabel za napajanje svetilk.

Napajanje

Cestna razsvetljava ob občinski cesti JP 683171 (Mavčiče I), ki se navezuje na lokalno cesto LC 251040 v km 5+131, ostane obstoječa.

Načrt preureditve cestne razsvetljave je sestavni del tega projekta.

# 7.0	ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti potek obstoječih komunalnih vodov s strani njihovih upravljavcev.

## 7.1	FEKALNA KANALIZACIJA

Na obravnavanem območju ni obstoječega fekalnega kanala. Vsi objekti imajo svoje greznice.

Lokalna cesta LC 251040 (Podreča-Labore)

Hkrati z rekonstrukcijo ceste se v njenem vozišču zgradi tudi nov fekalni kanal.

V desni polovici ceste se zgradi nov fekalni kanal, ki ima padec od severa proti jugu.

Padec kanala znaša od 0,57%. Premer cevi fekalnega kanala je 300mm. Cevi so iz polipropolena (PP) in imajo temensko togost najmanj SN12. V območju obdelave so temena cevi fekalnega kanala na globini od 2,0m do 4,25m.

Hišni priključki se izvedejo s cevmi premera 16cm.

V sredini vozišča lokalne ceste se umesti tlačni fekalni kanal iz PEHD cevi premera 200mm.

Javna pot JP 683171 (Mavčiče I)

Hkrati z rekonstrukcijo ceste se v njenem vozišču zgradi tudi nov tlačni fekalni vod, ki fekalne vode iz najnižje točke ulice vodi do jaška GV2704, ki ima gravitacijski iztok v novi fekalni kanal v vozišču ceste Podreča-Labore. Tlačni vod je iz PEHD cevi premera 90mm.

Načrt nove fekalne kanalizacije se naroči posebej. V projektu rekonstrukcije ceste je prikazan situativni in niveletni potek novega fekalnega kanal v lokalni cesti LC 251040 Podreča-Labore.

## 7.2	VODOVOD

Podatke o poteku obstoječega vodovoda smo pridobili od upravljavca, Komunale Kranj d.o.o.. Obstoječi vodovod poteka ob levem robu ceste LC 251040 in ob desnem robu javne poti JP 683171.

V času rekonstrukcije ceste se preuredi tudi vodovod.

Namesto obstoječega vodovoda se ob levem robu vozišča, pod kolesarskim pasom, zgradi nov vodovod, ki poteka na celotni dolžini obravnavanega območja. Uredijo se tudi vsi hišni priključki in hidranti.

Vodovodna cev je iz nodularne litine NL in notranjega premera cevi 150mm.

Na celotni dolžini rekonstruirane ceste je predvidena namestitev sedmih nadtalnih hidrantov.

Na dveh najvišjih toćkah se uredi avtomatski zračnik, na dveh najnižjih točkah pa blatna izpusta v bližnji cestni požiralnik.

V projektu rekonstrukcije ceste je prikazan situativni in niveletni potek novega vodovoda v lokalni cesti LC 251040 Podreča-Labore.

## 7.3	ELEKTROVODI

Podatke o poteku obstoječih elektrovodov smo pridobili od upravljavca, Elektro Gorenjska d.d.. Na območju posega potekajo obstoječi 0,4 kV vodi.

Elektrovodi potekajo (ob desnem robu ceste med šolo in priključkom JP 683171 ter ob desnem robu med h.š.Mavčiče 66 in Praše 1a kakor tudi ob vozišči javne poti JP 683171.

## Zaščita elektro vodov

Na trasi rekonstrukcije cestišča so predvidene naslednje zaščite obstoječih NN kablovodov:

- Od prečnega profila P110 do P115, se zaščitita NN kabla v dolžini 105 m. NN kablovoda sta prereza 35 in 70 mm2. Kabla sta priključena v T0671 TP Mavčiče vrtec.

- Med prečnima profiloma P115 do P116 se zaščiti NN kabel prereza 70 mm2 v dolžini 15 m. Kabel je priključen v T0671 TP Mavčiče vrtec.

- Med prečnima profiloma P127 in P128 se zaščiti NN kabel prereza 70 mm2 v dolžini 15 m. Kabel je priključen v T0308 TP Praše.

- Med prečnima profiloma A2 in A3, se zaščitita NN kabla v skupni dolžini 2 x 10 m. NN kablovoda sta prereza 35 in 70 mm2. Kabla sta priključena v T0671 TP Mavčiče vrtec.

## Prestavitev elektro vodov

Na trasi rekonstrukcije cestišča so predvidene naslednje prestavitve obstoječih NN kablovodov v nove  zaščitne PVC cevmi ɸ 160 mm:

- Med prečnima profiloma P109 do P110 se prestavi NN kabel prereza 70 mm2 v dolžini 16 m. Kabel je priključen v T0671 TP Mavčiče vrtec.

- Med prečnima profiloma P114 do P116 se prestavi NN kabel prereza 35 mm2 v dolžini 20 m. Kabel je priključen v T0671 TP Mavčiče vrtec.

- Med prečnima profiloma P115 do P116 se prestavi NN kabel prereza 35 mm2 v dolžini 15 m. Kabel je priključen v T0671 TP Mavčiče vrtec.

## Ojačitev NN omrežja

Ojačitev omrežja se izvede na področju transformatorske postaje T0671 Mavčiče vrtec.

- Med prečnima profiloma P102 do P116 se položi zaščitna cev PVC ɸ 160 mm v dolžini 240 m.

V naselju Praše se nahaja transformatorska postaja T0308 TP Praše.

- Ojačitev NN omrežja se izvede med prečnima profiloma P123 do P127 kjer se položi zaščitna cev PVC ɸ 160 mm v dolžini 55 m.

Pred začetkom posega v prostor je potrebno naročiti zakoličbo vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

Načrt preureditve in zaščite elektrovodov je sestavni del tega projekta.

## 7.4	TK VODI

Na območju obdelave potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d..

Zaradi širitve lokalne ceste LC 251040 ceste in ureditve pločnika ob njenem levem robu bo potrebno prestaviti in zaščititi obstoječe TK vode, ki potekajo ob levem robu ceste na celotni dolžini posega.

V novem pločniku je predviden prostor za umestitev nove TK kanalizacije v katero se lahko prestavijo obstoječi TK vodi.

Prav tako potekajo obstoječi TK vodi v vozišču javne poti JP 681171 in jih bo potrebno v času gradnje le-te preurediti.

Načrt preureditve TK vodov ni bil naročen in ga bo potrebno izdelati pred pričetkom gradnje ceste.

# 8.0	PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (UL RS 99/2015), SIST standardi in “Tehničnimi specifikacijami za ceste”  Direkcije RS za ceste.

Območje rekonstrukcije ceste se nahaja v območju naselij Mavčiče in Praše.

Prometna signalizacija in oprema je prikazana v situacijah prometne ureditve G.4 v merilu 1:500.

## 8.1	VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

V območju obdelave se odstranijo vsi obstoječi prometni znaki in druge table ob cesti.

V času gradnje naj nadzor skupaj s projektantom ugotovi, če so odstranjeni znaki še ustrezni in se jih lahko ponovno uporabi.

Vrsta in lokacija vertikalne prometne signalizacije je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti in vrste znaka.

Za hitrosti manjše ali enake kot 50 km/h so predpisan velikostni razred 2.

Kljub temu, da je največja dovoljena hitrost v naselju 50 km/h se uporabijo prometni znaki velikosti zahtevane za hitrosti večje od 50 km/h in manjše ali enake 90 km/h kjer  so predpisani znaki velikostnega razreda 3 z naslednjimi osnovnimi dimenzijami:

- Znaki za nevarnost			stranica trikotnika a = 90 cm

- Znaki za izrecne odredbe		premer kroga d = 60 cm

- Znaki za obvestila – okrogli		premer kroga d = 60 cm

- Znaki za obvestila  - kvadratni	stranica kvadrata a = 60 cm

- Znaki za obvestila – pravokotni	pravokotnik a x b = 60x90 cm

V projektu so predvideni naslednji prometni:

Smer Kranj:

2422	Konec območja omejen hitrosti; 1 kos; nov znak (zamenjava obst. znaka)

2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na priključku JP 683171

2434	Naselje (Praše); 1 kos; nov znak (zamenjava obstoječega znaka); na dveh stebrih

2435	Konec naselja (Praše); 1 kos; nov znak; na istih drogovih kot znak 2434; znak viden iz smeri Kranja

3313-D	Prometni otok; 1 kos; nov znak; na začetku prometnega otoka iz smeri Zbilje

1109	Zoženje vozišča; 1 kos; nov znak;

4101	Dopolnilna tabla za označitvijo razdalje med znakom in začetkom dela ceste na katero se znak nanaša (50m); 1 kos; nov znak; na skupnem drogu z znakom 1109

Smer Zbilje

2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na priključku poljske poti

3313-D	Prometni otok; 1 kos; nov znak; na začetku prometnega otoka iz smeri Kranja

2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na priključku poljske poti

2434	Naselje (Mavčiče); 1 kos; nov znak (zamenjava obstoječega znaka); na dveh stebrih

2435	Konec naselja (Mavčiče); 1 kos; nov znak; na istih drogovih kot znak 2434; znak viden iz smeri Kranja

2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na priključku trgovine

2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na priključku vrtca

2102	Ustavi!; 1 kos; nov znak na priključku picerije

Prometni znaki so predvideni iz aluminijaste pločevine. Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1.

Cesta se nahaja v naselju z osvetljeno okolico. Znaki morajo imeti svetlobno odbojnost razreda RA3.

Vsi znaki so postavljeni na pocinkanih jeklenih stebričih premera 64 mm, njihova dolžina pa je podana v »Tabeli prometnih znakov«.

Temelji znakov so iz betonskih cevi premera 30cm in globine 80cm.

## 8.2	HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Horizontalna prometna signalizacija je prav tako projektirana skladno s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (UL RS 99/2015), in je prikazana v situaciji prometne ureditve G.4.

Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1.

Za vse talne označbe po tem načrtu je potrebno uporabiti enokomponentno belo barvo z nanosom 250 mikronov suhega sloja in s posipom steklenih kroglic 250 g/m2. Oznake na kolesarskih površinah so rdeče barve.

Od horizontalne prometne signalizacije so projektirane vzdolžne označbe, prečne označbe na vozišču in druge označbe.

- vzdolžne označbe

5111	ločilna neprekinjena črta – na kolesarski poti in pločniku ter na parkirišču; š=10cm

5111	ločilna neprekinjena črta – na lokalni cesti in na priključkih; š=12cm

5121	ločilna prekinjena črta (raster 1-1-1m) – v osi lokalne ceste; š=12cm

5121	ločilna prekinjena črta (raster 5-5-5m) – v osi lokalne ceste; š=12cm

5122	robna prekinjena črta (raster 1-1-1m) – robna črta med voznim in kolesarskim pasom na vozišču; š=12cm

- prečne označbe

5211	neprekinjena široka prečna črta, š=50cm: na priključkih

5231	prehod za pešce; š=50cm

5233	kolesarski pas – ločilna črta med kolesarskim in voznim pasom na pločniku v območju otoka za umirjanje prometa; bela črta š=10cm, rdeča črta š=20cm

- druge označbe

5314-2	polje za usmerjanje prometa - pred otokom za umirjanje prometa

5605	zoženje vozišča

5356-1	parkirna mesta

5609	kolesarski pas – simbol na vozišču

## 8.3	PROMETNA OPREMA

Ob desnem robu lokalne ceste je med otokom za umirjanje prometa in koncem obdelave predvidena namestitev jeklene varnostne ograje v dolžini 88m (N2, W5). Na začetku in koncu je predvidena postavitev poševnih vkopanih zaključnih elementov dolžine 4m.

V primeru nezadostne preglednosti na hišnih priključkih se na nasprotni strani ceste postavijo okrogla prometna ogledala (11201).

# 9.0		POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

V času gradnje bo potrebno zagotoviti prevoznost ceste. Promet se bo urejal s polovično zaporo. Promet se bo urejal ročno ali pa s semaforjem. Izvajalec mora urediti zaporo ceste v skladu s predpisi in navodilih soglasodajalca zapore.

V času gradnje mora biti gradbišče urejeno tako, da je omogočeno izvajanje vseh ukrepov in normativov s področja varstva pri delu.

Izvajalec mora pred pričetkom del zakoličiti vse obstoječe komunalne vode.

Izvajalec mora gradbišče ustrezno zavarovati in urediti v skladu s Pravilnikom o gradbiščih.

# 10.0		PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

V popisu del je upoštevana zahtevana šifracija po tehničnih specifikacijah TSC 09.000:2006 iz leta 2006, v predračunu pa so upoštevane povprečne cene, ki so veljale na trgu v Sloveniji v novembru 2018.

Predračunski elaborat je priložen na koncu tega tehničnega poročila pod točko T.3.

# 11.0	ZAKOLIČBA

Osnovo za zakoličbo predstavlja Gradbena situacija v merilu 1:500 (risbe G.2), v kateri je prikazana os ceste s prečnimi profili.

Tahimetrični geodetski posnetek terena je navezan na državno GK izmero, višine so absolutne in navezane na državno izmero. Geodetsko izmero je izvedlo podjetje Domplan d.d. iz Kranja  v letu 2018.

Podatki za zakoličbo osi ceste so podani v prilogi T.2.3 Račun osi ceste.

Podatki za zakoličbo malih točk na prečnih oseh so prikazani v prilogi T.2.4 Zakoličba prečnih profilov (koordinate y in x ter smerni kot za detajlne točke na cestnih oseh).

V tabeli T.2.5 so podane koordinate za zakoličbo vseh jaškov, požiralnikov in lovilcev olj.

Za samo izvedbo bo izvajalec dobil tudi digitalno risbo zaradi lažje zakoličbe posameznih elementov.

# 12.0	POSEG NA ZEMLJIŠČA

Cesta poteka po obstoječi cestni parceli, ki je javno dobro. Zaradi širitve ceste in dograditve pločnika vse bodo prizadete tudi nekatere privatne parcele.

Za ureditev ceste je predvidno, da se cestna parcela razširi na najmanj 0,5m od roba pločnika in 1,0m od roba vozišča kjer ni pločnika.

Poseg na zemljišča za potrebe rekonstrukcije je prikazan v katastrski situaciji v merilu 1:500 (grafična priloga G.6).

Katastrske meje prikazane v situaciji nam je posredovalo geodetsko podjetje Domplan d.d., novelacija je bila opravljena v letu 2018.

Prizadete parcele z ocenjenimi kvadraturami za odkup so prikazane v Tabeli prizadetih parcel (priloga T.2.7).

Skupaj je z gradnjo prizadetih 6.204 m2 zemljišča. Odkupiti bo potrebno še 3.355 m2 in pridobiti služnost za iztok meteorne vode na 164 m2 zemljišč ob cesti. Za izvedbo iztokov v reko Savo se bo z lastniki zemljišč potrebno dogovoriti za služnost.

Naročnika opozarjamo, da so kvadrature za odkup le približne. Naročnik bo moral najprej zakoličiti cestno telo in na terenu ugotoviti parcelne meje, nato pa še prave kvadraturo za morebitni odkup.

# 13.0	ZAKLJUČEK

Rekonstrukcija lokalne ceste Podreča – Breg je nujna zaradi dotrajanosti asfaltne prevleke in premajhne širine vozišča. Predvidena je širitev vozišča na 7,5 m, skupaj z obojestranskima kolesarskima pasovoma širine 1,0m ter izgradnjo površin za pešce. Uredi se tudi otok za umirjanje prometa in odvodnjavanje ceste.

Hkrati z rekonstrukcijo ceste se uredi tudi cestna razsvetljava ter ostali komunalni vodi.

Ob gradnji bo OBVEZNO potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal ter na licu mesta določil potrebo po drenažah in debelini kamnitega nasipnega materiala.

Zagotoviti bo potrebno učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral izkopane in vgrajene količine.

Pred pričetkom gradnje je obvezno zakoličiti vse obstoječe komunalne vode s strani njihovih upravljavcev.

Na koncu opozarjamo izvajalca del, da je za vsako spremembo tega projekta, oziroma posameznega načrta, potrebno pridobiti soglasje projektanta.

Kranj, november 2018

Vodja projekta:

Janez Žura, univ.dipl.inž.grad.