NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE

V

MESTNI OBČINI KRANJ

Upravljalec:

Mestna občina Kranj

Slovenski trg 1

4000 Kranj

www.kranj.si

mok@kranj.si

Izdelovalec načrta:

VIGRED, ELEKTROINŠTALACIJE, d.o.o.

Milje 44,

4212 Visoko

www.vigred-elektro.si

info@vigred-elektro.si

Kranj, februar 2022

Tabela 1:Osnovni podatki o Mestni občini Kranj in infrastrukturi javne razsvetljave

| Naziv in naslov upravitelja razsvetljave | Mestna občina Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj |
| --- | --- |
| Opredelitev vrste razsvetljave | Javna razsvetljava (cestna razsvetljava, razsvetljava javnih površin, dekorativna razsvetljava, razsvetljava objektov) |
| Kraj razsvetljave | Mestna občina Kranj |
| Površina občine (km2) | 150,9 |
| Število prebivalcev | 56720 |
| Dolžina osvetljenih občinskih ali državnih cest za razsvetljavo cest (km) | 229,4km osvetljenih cest (70% od skupaj 327,6km cest) |
| Število svetilk | 6876 |
| Celotna električna moč svetilk (kW) | 501 |
| Poraba električne energije (MWh/leto) | 2.004 |

Tabela 2: Podatki o svetilkah

| Zap.št. | Svetilke | Poraba električne energije (MWh/leto) | Moč [kW] | Število svetilk (kos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svetilke na NT drogovih (višina do 6 m) | 648 | 162 | 4271 |
| 2 | Svetilke na VT drogovih (višina nad 6 m) | 1356 | 339 | 2605 |
| SKUPAJ |  | 2.004 | 501 | 6876 |

Tabela 3: Število in delež svetilk ULOR>0

| Svetilke | Število svetilk | Delež svetilk (%) | Poraba EE (MWh) | Moč svetilk (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svetilke, ki so v skladu z Uredbo | 6198 | 90,1% | 1.844 | 461 |
| Svetilke, ki niso v skladu z Uredbo | 678 | 9,9% | 160 | 40 |
| SKUPAJ | 6876 | 100,0% | 2.004 | 501 |

Tabela 4: Število in delež svetilk po tehnologiji

| Svetilke | Število svetilk | Delež svetilk (%) |
| --- | --- | --- |
| Svetilke z LED tehnologijo | 1.643 | 23,9% |
| Svetilke s klasičnimi tehnologijami | 5.233 | 76,1% |
| SKUPAJ | 6.876 | 100,0% |

Tabela 5: Pregled vrednosti svetlobnega onesnaževanja

|  | Pred obnovo |
| --- | --- |
| Letna poraba EE: (MWh/leto) | 2.004 |
| Skupna električna moč: [kW] | 501 |
| Število stalnih in začasnih prebivalcev občine[1]: (prebivalcev) | 56.720 |
| Letna porabljena EE na prebivalca za razsvetljavo cest in javnih površin: (kWh/prebivalca letno) | 35,33 |

Slika 1: Prikaz lokacij svetilk in odjemnih mest na ortofoto podlagi območja Mestne občine Kranj

Pri izračunu porabe električne energije je upoštevano normativno 4000 obratovalnih ur v letu. Za reflektorje igrišč se uporabi 200 obratovalnih ur v letu.

Pri izračunu porabe električne energije je upoštevano normativno 4000 obratovalnih ur v letu.

ULOR=0% (delež svetlobnega toka, ki seva nad vodoravnico).

ULOR>0% (delež svetlobnega toka, ki seva nad vodoravnico).